# Roteamento com Qualidade de Serviço

## Definição de Qualidade de Serviço – QoS

Qualidade de serviço (QoS – “Quality of Service”), em uma rede de comunicação de dados, é um conceito que exprime a capacidade que a rede tem de oferecer e garantir diversos tipos de contratos de utilização de sua infra-estrutura.

Normalmente a expressão “QoS” é utilizada para classificar redes que oferecem e garantem determinados serviços, como as rede de comutação por circuitos, por exemplo, em oposição ao que sucede em outro tipos de redes, como são normalmente as redes de comutação por pacotes, onde o serviço e designado por “melhor esforço” (“best-effort”) ou ASAP (“As Soon As Possible”, i.e., “tão cedo quanto possível”), termos estes que são usados como antônimos de “QoS”.

A título de exemplo, e como referências, podemos apresentar dois casos diametralmente opostos no que toca às garantias de QoS oferecidas: a rede telefônica (que usa comutação por circuitos) e as rede IP (que usam comutação por pacotes).

Enquanto que nas rede telefônicas é reservado um canal com uma largura de banda fixa entre dois pontos extremos, na rede IP não existe qualquer reserva de largura de banda, sendo usada toda a que estiver disponível, que poderá eventualmente ser insuficiente para as necessidades duma qualquer aplicação num determinado momento.

No que diz respeito às redes telefônicas e em particular aos percursos adotados por um canal telefônico, não existem buffers nos nós de comutação, pelo que os dados não sofrem atrasos para além dos que são impostos pelo próprio meio físico de transmissão. Pelo contrário, nas redes IP, os pacotes podem ficar retidos por tempo indeterminado nos buffers, podendo sofrer atrasos eventualmente elevados, que difiram ,inclusivamente, de um pacote para os seguintes. Os pacotes podem mesmo ser descartados se num determinado roteador não houver mais espaço disponível nos buffers.

O preço a pagar pelas garantias de QoS está no sub-aproveitamento das infra-estruturas instaladas, que será potencialmente maior numa rede que não ofereça quaisquer garantias, como é o caso das redes IP. Enquanto que na rede telefônica cada chamada efetua a reserva de um circuito de utilização exclusiva, seja ou não transmitida informação (voz, geralmente), numa rede IP, toda a largura de banda é passível de ser utilizada até ao limite da congestão da rede.

Em algum destes dois extremos situa-se a necessidade das aplicações distribuídas. Cabe, para isso, à rede de comunicação, definir os serviços e respectivas características postos à disposição das aplicações. Numa tentativa de sintetização, podemos separar o problema da realização de uma rede capaz de oferecer garantias de QoS em três partes:

- Definição dos serviços oferecidos, estabelecimento e definição dos parâmetros dos contratos a estabelecer comas aplicações;

- Infra-estrutura de suporte aos serviços oferecidos;

- Fiscalização e imposição dos contratos estabelecidos com as aplicações.

Naturalmente que estas três partes não são independentes entre sim mas a sua separação reduz consideravelmente a complexidade de construir uma rede com QoS.

Será dada uma ênfase especial à Segunda destas três partes, i.e., à concepção de uma infra-estrutura que permita garantir QoS.

## Parâmetros de QoS

Quando as aplicações estabelecem contratos com a rede ou, dito de outra forma, quando estabelecem reservas de recursos, têm que especificar um conjunto de métricas cujo significado seja perfeitamente conhecido por todas as partes envolvidas na comunicação. A esse conjunto de métricas chamamos “parâmetros de QoS”. Idealmente, o conjunto de parâmetros de QoS suportados por uma rede deve constituir um sistema ortogonal e completo, i.e., os parâmetros devem ser totalmente independentes entre si, mas quando combinados de forma arbitrária devem cobrir todo o espectro de especificações de serviços que façam sentido.

| Parâmetro de QoS | Descrição |
| --- | --- |
| Largura de banda disponível/máxima | Capacidade disponível/máxima de um enlace |
| Atraso médio/máximo | Tempo médio/máximo que leva para atravessar um enlace |
| Jitter | Variação no atraso sentido pelas células ou pacotes dentro do mesmo fluxo de dados |
| Taxa de Perdas | Percentagem da informação (células, pacotes, bits, etc) que se perde na transmissão |

Quadro 6.1

No quadro 6.1 estão representados alguns dos parâmetros de QoS mais comuns. Estes parâmetros não obedecem necessariamente aos critérios que foi dito anteriormente. Cada aplicação distribuída ao iniciar um contrato com a rede (se este existir, evidentemente) especifica, ou não um ou mais destes parâmetros. O quadro 6.2 mostra, para um conjunto de aplicações, quais os parâmetros que faria sentido considerar. Note-se que a escolha dos parâmetros de QoS que se decide considerar numa arquitetura é bastante importante, porque um algoritmo de roteamento não pode suportar requisitos de QoS que não possam ser representados convenientemente pelos parâmetros de QoS existentes.

| Aplicação | Parâmetros de QoS |
| --- | --- |
| Ftp | Largura de banda |
| Telnet | Atraso, Jitter |
| Http | Largura de banda |
| Telefone | Largura de banda, Atraso, Jitter, Taxa de perdas |
| Vídeo sob demanda | Largura de banda, Atraso, Jitter, Taxa de perdas |

Quadro 6.2

## Avaliação dos Serviços Oferecidos

A partir do momento em que uma aplicação estabelece um contrato de prestação de serviços com uma rede é suposto o contrato ser cumprido por ambas as partes. A aplicação compromete-se a não gerar tráfego que viole esse contrato, enquanto que a rede tem que garantir que, nessas condições, o tráfego da aplicação é entregue dentro dos limites impostos para os parâmetros de QoS considerados.

Naturalmente que, para conseguir cumprir os contratos que estabelece, a rede tem que fazer um gerenciamento criterioso dos seus recursos, tendo que, eventualmente, negar a sua utilização a certas aplicações. Por outro lado é preciso otimizar a utilização dos recursos disponíveis, por motivos de viabilidade econômica. Cabe, então ao conjunto de mecanismos que garantem a QoS determinar o ponto de operação da rede, tendo sempre em consideração estes dois objetivos antônimos (cumprimento de contratos versus otimização da utilização dos recursos).

A tarefa de avaliar estes mecanismos pode ser feita de acordo com determinados critérios, dos quais, enumeram-se os seguintes:

- taxa de ocupação dos enlaces; em cada instante, qual é a capacidade dos enlace que está sendo utilizado em relação à capacidade máxima instalada;

- demanda da rede: número de bits por segundo que a rede consegue entregar às aplicações;

- atraso médio dos dados: quanto tempo, em média, leva um octeto dentro de um pacote para chegar ao destino;

- percentagem de rejeição de conexões/reservas: número total de conexões/reservas admitidas pela rede em relação ao número solicitado;

- percentagem de perdas; número médio de octetos perdidos (em pacotes descartados nos buffers, por exemplo) em relação ao número de octetos que entram na rede.

Note-se que, como é evidente, é possível definir muitos outros critérios, alguns dos quais consideravelmente mais complexos.

É de salientar, neste ponto, que o desempenho da rede segundo estes critérios está fortemente dependente do comportamento das aplicações.

## Estrutura de uma rede com QoS

Ë importante salientar que, na sua totalidade, a infra-estrutura que permite garantir serviços com qualidade é bastante complexa. Entre outras funcionalidades tem que garantir as seguintes:

- armazenamento e propagação da informação relativa às reservas efetuadas pelas aplicações e o estados dos enlaces;

- estabelecimento de novas reservas;

- determinação dos caminhos a seguir pelos pacotes, de acordo com os vários parâmetros de QoS;

- gerenciamento das filas de espera à entrada dos enlaces;

- controle e admissão de conexões/reservas (“Connection Admission Control – CAC”).

Por este motivo convém que a infra-estrutura não seja monolítica mas sim modular, de forma a também aqui se reduzir a complexidade da tarefa à custa da divisão de um todo em partes bem delimitadas, com interações claras.

Separador

Escalonador

CAC

Roteamento

Sinalização

Política de controle

dados

dados

Figura 6.1

Na figura 6.1 pode-se ver uma divisão possível em módulos para esta infra-estrutura. A utilidade de cada um destes módulos será estudada mais adiante. Interessa aqui compreender, que  os princípios subjacentes a esta divisão fazem sentido qualquer que seja o tipo de rede consideremos. Neste caso, estamos falando de redes IP, mas facilmente poderíamos aplicar o mesmo modelo às rede ATM – “Asynchronous Transfer Mode”, por exemplo.

O problema de definir estes módulos é mais complexo nas redes IP, que foram pensadas na sua gênese, apenas para serviços de melhor esforço. Isto porque, em primeiro lugar, não é aceitável retirar ou alterar partes que já existam; em segundo lugar quaisquer novos elementos a introduzir terão que coexistir com toda a infra-estrutura atual durante um período de tempo que poderá vir a ser longo.

A solução radical e diametralmente oposta de pura e simplesmente substituir o IP por outra tecnologia orientada nativamente a oferecer garantias de QoS não parece ser razoável, dada a forte implantação do IP.

Nas seções seguintes, serão abordados o funcionamento de cada um dos nódulos da divisão proposta.

## Sinalização

O papel do módulo de sinalização pode variar um pouco com o tipo de solução adotada.

Tentando encontrar uma definição comum, podemos dizer que este módulo é responsável por codificar e transmitir toda a informação relativa ao estabelecimento de reservas.

Se a rede for orientada à conexões, como o ATM, por exemplo, o papel de um módulo de sinalização será o de estabelecer novas conexões sempre que tal for solicitada. Estabelecer uma nova conexão implicará escolher um caminho desde o ponto de origem até o ponto de destino e rotear um pedido, com efeito, entre estes dois pontos. É importante referir que a seleção do caminho é uma tarefa que cabe ao módulo de roteamento e não ao módulo de sinalização Ao longo do caminho selecionado tem que ser armazenada a informação relativa à nova conexão já que, no ATM, as células seguem sempre o mesmo percurso, depois daquela ser estabelecida.

Nas redes IP, tradicionalmente, por não haver conexões, não está previsto qualquer módulo de sinalização. No entanto, para ser possível garantir QoS, tem que existir algum mecanismo de sinalização, razão pela qual têm sido desenvolvidos alguns esforços no sentido de criar protocolos capazes de desempenhar esse papel.

Um desses protocolos é o Protocolo de Reserva de Recursos (RSVP – Resource ReSerVation Protocol). Este protocolo foi projeto com suporte a IP multicast e opera diretamente sobre o protocolo IP. No RSVP há uma diferença explícita entre emissores e receptores, cabendo a estes últimos efetuar as reservas. Esta situação, que se apresenta contra-intuitiva numa primeira análise, apresenta duas vantagens consideráveis:

- economia de recursos, uma vez que cada receptor só reserva as quantidades de que precisa, podendo haver vários receptores na mesma sessão (i.e., com o mesmo endereço multicast, protocolo de transporte e porta de destino) a receber os dados com qualidades distintas:

- escalabilidade, porque as reservas não são propagadas para montante (i.e., na direção do emissor) mais do que aquilo que é estritamente necessário. Os roteadores mais próximos do emissor poderão nem sequer tomar conhecimento de que há reservas a serem efetuadas ou canceladas.

Aos emissores cabe fazer o aviso do tráfego que vão gerar. A propagação destes avisos é feita na direção dos receptores e os percursos selecionados têm que levar em consideração a QoS anunciada. Tal como seria de esperar num protocolo de sinalização, também no RSVP, é este um dos pontos de interação entre a sinalização e o roteamento. Os avisos de tráfego são feitos em mensagens designadas por PATH. A resposta dos receptores a estas mensagens é feita com mensagens RESV, que são enviadas na direção dos emissores. À medida que as mensagnes RESV com as reservas efetuadas pelos receptores sobem para montante na árvore de distribuição multicast, podem ser fundidas em novas mensagens com requisitos iguais ou superiores aos das mensagens que lhes deram origem. Esta constitui uma das idéias base na lógica do RSVP.

Note-se que, neste protocolo, a decisão de roteamento com QoS e a reserva propriamente dita ocorrem em momentos distintos, pelo que há a possibilidade de ser selecionado um percurso sub-ótimo para as reservas. Este problema é um dos preços a pagar pelo tipo de solução adotada, mas pode ser minorado, obrigando os emissores a renovarem periodicamente o envio de mensagens PATH, que resultem num eventual reajuste dos percursos.

Já vimos que uma das interações do módulo de sinalização se faz com o módulo de roteamento. Inclusive, o módulo de sinalização não precisa sequer de ter conhecimento dos parâmetros de QoS, podendo tratá-los como objetos opacos compreendidos apenas pelas aplicações (ou por entidades que oferecem os serviços às aplicações, pertencentes ao sistema operacional, por exemplo) e pelo módulo de roteamento. Neste caso, o módulo de sinalização limita-se a transferir esses objetos de um local para outro, mas sempre sem inspecionar diretamente o seu conteúdo. É assim que funciona o RSVP. Eventualmente, se s RSVP precisar de manipular informação de QoS (flowspecs) para fundir duas reservas diferentes, por exemplo, terá de recorrer a uma funcionalidade oferecida por alguma entidade do sistema.

Outra interação do módulo de sinalização é feita com o módulo de CAC, que será descrito adiante. No ATM, por exemplo, quando uma conexão está em fase de estabelecimento, em todos os nós que ela atravessa, o CAC tem que ser consultado, para determinar se é ou não possível estabelecer a conexão. Se não for, a solução a adotar pode passar pela pura e simples desistência ou pela tentativa de um caminho alternativo, dependendo da complexidade do mecanismo.

As interações deste módulo com os restantes estão representados na figura 2.10, por intermédio de setas.

## Algoritmo de roteamento

Já foi visto que existem alguns pontos de contato entre o módulo de sinalização e o módulo de roteamento. Em particular, vimos que é ao módulo de roteamento que compete determinar um caminho, ao longo do qual será estabelecida uma reserva, tendo em conta os parâmetros de QoS solicitados. A determinação do caminho é feita normalmente, uma única vez ao longo da duração da reserva ou, quando muito, periodicamente. Uma exceção a esta regra ocorre quando surge uma falha na rede que interrompe o percurso da reserva. Neste caso, se a sinalização for suficientemente evoluída é possível, e desejável, tentar selecionar um caminho alternativo.

Note-se, que aparentemente, o módulo de sinalização deveria tomar a iniciativa de alterar um determinado percurso, quando surgisse outro que apresentasse melhores características de QoS. Esta capacidade é relativamente simples de conseguir num protocolo de sinalização como o RSVP, em que o estado das reservas é volátil e estas têm que ser refrescadas continuamente, mas sensivelmente mais complicado num protocolo que utilize conexões estáticas, como acontece em uma rede ATM.

No entanto, alterar os caminhos para reservas já estabelecidas pode introduzir um novo problema de instabilidade no roteamento. De fato, em uma rede onde haja uma taxa elevada de reservas e de liberação de reservas, os resultados poderão ser alterações constantes às decisões de roteamento.

Além disso, há que garantir que o protocolo de roteamento, quando toma decisões acerca de uma sessão, considera sempre as reservas estabelecidas para essa mesma sessão numa próxima reavaliação do percurso selecionado. Caso isso não seja feito, pode acontecer o seguinte cenário: suponhamos que na primeira vez, o algoritmo selecionava o percurso A; quando voltasse a reavaliar a sua decisão, se não descontasse a reserva feita pela sessão nesse percurso, poderia preferir desta vez o percurso B. Na terceira vez voltaria a selecionar o percurso A e assim sucessivamente, alternando indefinidamente entre os dois percursos.

Posto isto, conclui-se ser essencial que o roteamento com QoS tome decisões estáveis, e que não dependam das reservas já estabelecidas pelas sessões para as quais se pretende determinar um novo percurso.

Note-se que este é um tipo de problema que podemos considerar como pertencendo ao módulo de roteamento. No entanto, pode ser tratado em conjunto com o módulo de sinalização, que pode dar algumas indicações ao módulo de roteamento. Essas indicações podem consistir em fixar partes do percurso selecionado para uma determinada reserva (enquanto tal for possível), por exemplo.

Um algoritmo de roteamento com QoS, que será apresentado mais adiante, o QoSPF – Quality of Service path First (cujo nome resulta da concatenação de “QoS” com “OSPF”) – utiliza uma técnica designada por route pinning, que basicamente só altera a decisão acerca de um percurso se este deixar de ser utilizável.

Atualização do Estado dos Enlaces

Algo que não será difícil deduzir, a partir não só do que já foi dito, mas também do funcionamento dos protocolos de roteamento atuais – como o OSPF, por exemplo – é que a informação sobre o estado das conexões físicas (enlaces) é uma tarefa que continua a ser da competência do protocolo de roteamento.

No entanto, têm que ser propagados dois tipos distintos de informação:

- sobre o estado dos enlaces, que já existia nos protocolos tradicionais, como o OSPF;

- sobre o estado das reservas, que propaga por todos os roteadores os dados relativos às reservas efetuadas pelas aplicações.

É importante constatar que só a conjugação destes dois tipos de informação permite tomar decisões de roteamento com QoS. O conhecimento do estado dos enlaces permite a um roteador determinar a topologia da rede, com conhecimento das disponibilidades de largura de banda ou de outras grandezas. O segundo tipo de informação permite conhecer a ocupação que as reservas fazem da rede, de forma a evitar situações de instabilidade como a que foi descrita anteriormente, quando forem tomadas novas decisões de roteamento.

Roteamento pela Fonte vs. Roteamento Salto a Salto

Tradicionalmente, no roteamento de pacotes, em uma rede sem conexões, ou na escolha de um percurso para um circuito virtual, em uma rede com conexões, existem duas possibilidades distintas quanto à forma de calcular um percurso.

O percurso pode ser calculado apenas uma vez pelo nó de entrada na rede ou, pelo contrário, pode ser calculado em todos os nós de roteamento por onde vai passando. No primeiro caso, o percurso já está determinado à saída do primeiro nó, e diz-se que o roteamento é feito pela origem (source routing). No segundo caso, cada nó de roteamento limita-se a escolher o próximo salto do percurso (next hop) e o roteamento diz-se feito salto a salto (next hop routing). Note-se que, quando o roteamento é feito pela origem, os pacotes têm que levar a informação relativa ao percurso selecionado.

Não pode-se afirmar peremptoriamente que um dos métodos seja superior ou inferior ao outro. No caso do IP, onde não havia exigências de QoS, talvez fizesse mais sentido usar o roteamento salto a salto, por ser possível calcular previamente todas as saídas, para todos os destinos possíveis, e armazenar essa informação em tabelas.

Em um rede com QoS, onde é mais complicado sincronizar nos roteadores a informação de estado relativo aos enlaces e reservas e onde é muito mais complicado construir tabelas com pares {destino, saída} parece fazer mais sentido utilizar roteamento pela origem, por dois motivos essenciais:

- para eliminar a possibilidade de haver ciclos;

- para economizar processamento.

Outra vantagem de fazer roteamento pela origem está na possibilidade de se usarem algoritmos diferentes nos roteadores (admitindo-se que só estes é que determinam o percurso). Este poderá ser um fator de diferenciação entre fabricantes e é, menos um problema de normalização a resolver.

Granularidade da Decisão de Roteamento

Nas redes IP atuais, a decisão de roteamento é baseada, exclusivamente, no endereço de destino dos pacotes. Esta é uma solução que nitidamente não serve em uma rede que pretende oferecer garantia de QoS. De fato, esta situação implica que todos os pacotes dirigidos a um determinado destino são tratados de forma indiscriminada, independentemente da sua origem e, também, independentemente dos requisitos de QoS que lhe estiverem associados.

No entanto, esta é a solução mais econômica em termos de necessidades de armazenamento dos roteadores. Estes necessitam apenas de um tabela para fazer o roteamento, sendo esta tabela indexada pelos destinos e permitindo obter uma saída.

Uma solução ligeiramente melhor consiste em utilizar o par {origem, destino} para fazer o roteamento. Aqui, o problema da determinação dos requisitos de QoS põe-se ao nível dos fluxos que tenham a mesma origem e o mesmo destino, que terão forçosamente que utilizar o mesmo percurso.

Uma terceira hipótese consiste em atribuir uma identificação a cada fluxo – fid (identificador de fluxo). Nesta alternativa, o roteamento é feito com base n trio {origem, destino, fid}. A vantagem óbvia é que os percursos dos fluxos individuais de dados podem ser totalmente independentes. Desta forma, é  possível oferecer garantias de QoS às aplicações individualmente (ou mesmo a conexões diferentes das mesmas aplicações) em vez de serem oferecidas a um grupo de aplicações com reservas que partilham a mesma origem e o mesmo destino. As desvantagens também existem e prendem-se, por um lado, com a quantidade de informação de atualização, do estado dos enlaces e reservas, distribuídas na rede, pese embora o fato de que esta quantidade dependa do protocolo de roteamento a adotar. Por estes motivos não é claro se esta, que aparenta ser a melhor solução , é escalável em termos de aplicação a uma situação real.

É interessante neste ponto estabelecer uma comparação com o esquema adotado no ATM, que tem evidentemente de suportar a comutação das conexões individuais. Esta comutação é feita com base em dois identificadores presentes em todas as células ATM: VPI e VCI, respectivamente Virtual Path Indicator e Virtual Channel Indicator. Isto significa que cada conexão terá informação relativa ao seu roteamento em todos os comutadores da rede que atravessa. À semelhança do que vínhamos a descrever para as redes IP, também no ATM, esta fato representa um enorme esforço do ponto de vista da quantidade de informação a armazenar nos roteadores.

Para aliviar este problema, é possível fazer a comutação com base apenas no VPI, agrupando-se, para o efeito, conjuntos de células de circuitos virtuais (VC – Virtual Circuit) relacionados. Estes VCs terão naturalmente, identificadores diferentes, porque os VCIs serão diferentes, mas os seus VPIs serão iguais. Esta possibilidade permite economizar recursos consideráveis nos comutadores. Pressupõe-se evidentemente que do ponto de vista da QoS faz sentido agrupar um conjunto de conexões – seria o caso de um conjunto de chamadas telefônicas, por  exemplo.

Cálculo Prévio dos Caminhos

Numa primeira análise, quando são considerados parâmetros de QoS num algoritmo de roteamento, não parece possível armazenar em memória um conjunto de decisões previamente calculadas. Isto porque, simplesmente, essas decisões dependem dos parâmetros de QoS considerados. Dito de outra forma, o percurso selecionado pelo roteador depende dos parâmetros de QoS solicitados na reserva.

Ainda assim, há um método para obter decisões pré-calculadas, quando é considerado apenas um parâmetro de QoS: largura de banda, sendo utilizado como critério de seleção o número de saltos (hop count) de um percurso (quanto menor o número de saltos mais favorável será o percurso).

Para isso no algoritmo de Bellman –Ford é feita uma adaptação de forma a calcular a largura de banda máxima disponível em vez do CMC para um destino. Inerente ao próprio algoritmo está o método usado para determinar o número de saltos.

No final do algoritmo a tabela de roteamento terá a forma representada na figura 2.11. Vamos, então que a tabela permite, para cada destino, armazenar todos os percursos possíveis em função do número de saltos. Para um número de saltos fixo é armazenado o vizinho imediato de saída e a largura de banda máxima admissível.

Além deste, é proposto outro algoritmo, baseado num dos algoritmos de Dijkstra, para compor uma tabela de roteamento. Neste caso, não é possível discriminar a largura de banda em termos quantitativos, mas apenas qualitativos, num número limitado de níveis. Se usássemos, digamos três níveis, poderíamos ter largura de banda baixa, média e alta. Para esta situação concreta, a tabela de roteamento teria o aspecto apresentado na figura 2.12.

## CAC e Acesso ao Meio

Há ainda módulos na divisão proposta na figura 2.10, que desempenham papéis importantes, que serão descritos a seguir.

O Controle de Admissão de Conexões (CAC – Connection Admission Control) – é responsável por aceitar ou rejeitar reservas solicitadas pelas aplicações. Este módulo ocupa, portanto, uma posição chave no que diz respeito à garantia de QoS. Do fato deste módulo ser mais ou menos permissivo depende a qualidade sentida pelas aplicações com reservas já estabelecidas (embora o CAC, por si só, não garanta esta qualidade) e também a taxa de ocupação dos enlaces (ou posto de outra forma, a rentabilização do investimento em infra-estrutura).

O CAC constitui também mais um ponto de divergência entre fabricantes de roteadores, uma vez que, também aqui, é possível a utilização de algoritmos com características diferentes.

Note-se que o CAC pode constituir uma dificuldade adicional para os algoritmos de roteamento, que não conseguem determinar se uma dada reserva vai ou não ser admitida. Mesmo que o algoritmo de CAC fosses conhecido, esta consideração continuaria a ser válida no caso em que a informação quanto ao estado das reservas não seja imediatamente propagada por toda a rede. Nesta situação, um roteador que seleciona um percurso, pode não Ter a informação atualizada, que lhe permita avaliar corretamente a resposta do CAC de outro roteador.

Outro problema se levanta quando termina esta fase e assim que uma aplicação estabelece uma reserva, pois torna-se estritamente necessário controlar o envio de dados que essa aplicação faz para a rede. As razões para tal são as seguinte:

- a aplicação não deve enviar mais dados do que o que estava previsto no contrato. Esta regra é mais importante no caso de o contrato estabelecer valores monetários;

- uma aplicação mal comportada não deve prejudicar a QoS sentida pelas outras aplicações.

Para resolver estes assuntos é conveniente utilizar filas de acesso aos enlaces por classes de serviço, por exemplo (idealmente a separação seria feita ao nível dos fluxo individuais).

A separação dos dados (pacotes ou células) por filas é trabalho para um separados de pacotes e, a repartição da largura de banda pelas filas, cabe a um escalonador. Estas duas entidades, Que aparecem na figura 2.10, são consideradas no modelo do RSVP.

Da figura 2.10 resta apenas descrever a política de controle que, em termos breves, determina que entidades podem ou não fazer reservas e que tipo de reservas.

## Quality of Service Extensions to OSPF – QoSPF

### Características Gerais

O QoSPF – “Quality of Service Extensions to OSPF” ou “Quality of Service Path First Routing” é um conjunto de extensões aos protocolos OSPF e MOSPF. O Multicast Extensions to OSPF – MOSPF – é um conjunto de extensões ao protocolo OSPF, que visa dotar as redes IP de capacidade de roteamento multicast. O roteamento multicast é feito com base na origem e no destino dos datagramas.

Na figura 2.10 o QoSPF desempenha o papel correspondente ao protocolo de roteamento. As extensões introduzidas pelo QoSPF, em conjunto com outros módulos, como o de sinalização (lugar que pode ser ocupado pelo RSVP) permitem que a rede ofereça garantia de QoS.

O QoSPF parte de uma base solidamente instalada (o OSPF) e é uma proposta concreta cuja especificação está ainda em fase de desenvolvimento.

No QoSPF, a oferta de QoS baseia-se em dois tipos de mensagens novas, que não existiam na versão original do OSPF. O primeiro tipo de mensagem propaga informação do estado dos enlaces adicionando agora, descrições dos parâmetros de QoS considerados relevantes, enquanto que o outro tipo de mensagem propaga informação acerca do estado das reservas efetuadas.

A partir da informação assim obtida, as decisões de roteamento são tomadas em função dos endereços de origem e destino. Esta é uma alternativa intermediária, em termos de granularidade da decisão de roteamento como já foi descrito anteriormente.

Outra característica importante deste protocolo é a capacidade de fazer route pinning, embora à custa de interações com o módulo de sinalização, que decide quais caminhos do percurso são fixos.

### Propagação da Informação Relativa a Recursos

Em relação ao que acontecia no OSPF, pode-se considerar que existem dois novos tipos de Link State Advertisement (Avisos) que são particularmente relevantes no funcionamento do OSPF:

- Link Resource Advertisements (RES-LSA);

- Resource Reservation Advertisements (RRA).

Link Resource Advertisements (RES-LSA)

Estes avisos são parecidos com os que descrevem as interfaces dos roteadores no protocolo original (Router-LSA). Descrevem as mesmas interfaces, mas em termos dos parâmetros de QoS relevantes. Desta forma, permitem aos roteadores construir uma topologia baseada nesses parâmetros em vez de uma topologia gaseada em uma ou mais métricas simples (que se obtinham com TOS = 0 ou TOS = 0).

Os parâmetros de QoS são representados por parâmetros de “balde de tokens” (“token bucket”) e em termos de disponibilidade de largura de banda.

O balde de tokens é um mecanismo de formatação de tráfego, que se descreve à custa de dois parâmetros: demanda p, e capacidade do balde, B. Uma representação gráfica do modelo está ilustrada na figura 2.13. A demanda é, como o nome indica, a quantidade média de tráfego que, neste caso, a rede tem capacidade de suportar, embora também possa representar a quantidade média de tráfego a ser gerado por uma aplicação. Podemos pensar na demanda, p, como sendo resultante da freqüência com que são colocados tokens de um determinado tamanho fixo dentro do balde. Para que a aplicação envie um pacote de um determinado tamanho, digamos, P, o total de tokens no balde, N, tem que perfazer pelo menos esse tamanho (i.e., N >= P). Após o envio do pacote, o número de tokens correspondente ao seu tamanho é subtraído do balde. Caso o tamanho dos tokens seja inferior ao do pacote, este fica retido até que se acumulem tokens em quantidade suficiente. O tamanho máximo do balde, B, é, portanto, o tamanho máximo dos tokens que se pode acumular em qualquer instante.

Este modelo garante que em termos médios o débito de uma aplicação não excede p e que o tamanho das suas rajadas não excede B + p/t, no intervalo de tempo t. Em termos de descrição da capacidade da rede, os parâmetros do balde de tokens terão um significado diferente: largura de banda média disponível e variação máxima do fluxo transportado.

Em conjunto com os parâmetros de balde de tokens, que descrevem a capacidade remanescente do enlace, é distribuído também o atraso em termos temporais introduzido por esse mesmo enlace.

Na figura 2.14 está representado um aviso RES-LSA.

Como se sabe, tem que ser encontrada uma solução de compromisso para a política de propagação de RES-LSA. Por um lado, convém que os avisos sejam propagados sempre que haja alterações, para que possam ser tomadas decisões tão próximas do ótimo quanto possível, ao nível de toda a rede. Por outro lado, a adoção desta política resultará num aumento descontrolado de avisos, com o aumento das reservas efetuadas.

Assim, o protocolo define que, além das situações anteriormente previstas pelo OSPF para propagar avisos, os RES-LSA devem ser propagados nas seguintes situações:

- quando a largura de banda disponível ou o atraso de um enlace variam consideravelmente (embora a ordem de grandeza não seja quantificada na especificação);

- quando uma reserva falha em um determinado roteador (o que significa que outro roteador tem indicações erradas). Neste caso, o roteador onde a reserva falhou, tem que propagar informação relativa às sua interfaces.

Resource Reservation Advertisements (RRA)

Estes avisos descrevem as reservas efetuadas nas interfaces de um roteador (internas a uma área) também sob a forma de parâmetros balde de tokens. Estas reservas são sempre feitas em temos de fluxos que, como já vimos, são definidos, neste protocolo, pelo par {origem, destino}.

Na figura 2.15 está representado o formato do pacote onde é feito o envio de RRAs. Note-se que esta informação é, por sua vez, encapsulada em avisos LSA, que já existiam no OSPF. A utilidade dos avisos RRA pode não ser compreensível numa primeira análise, uma vez que, aparentemente, é suficiente conhecer os recursos disponíveis e os recursos solicitados para fazer o roteamento com QoS. Ora, essa informação já é disponibilizada pelos avisos RES-LSA.

No entanto, em um protocolo de sinalização como o RSVP a determinação dos caminhos e as reservas propriamente ditas são feitas em tempos diferentes. Sempre que surge uma reserva são propagados novos avisos RRA. Isto permite aos roteadores tomarem conhecimento das reservas e alterarem, eventualmente, as decisões de roteamento relativas ao fluxo em causa.

Outra razão que motiva a existência de avisos RRA é que estes servem de realimentação (feedback) para os roteadores, o que lhes permite considerar os recursos consumidos pelos fluxos, quando têm que recalcular caminhos para esses mesmos fluxos. Esta realimentação permite obter decisões de roteamento estáveis.

### Cálculo dos Percursos

O esquema proposto para calcular um percurso tomando em consideração parâmetros de QoS é bastante simples. O algoritmo é o de Dijkstra, onde o custo considerado é o atraso previsto dos enlaces. A questão é que, agora, o algoritmo não vai considerar todos os enlaces existentes, mas apenas aqueles que dispõem de largura de banda suficiente para os requisitos exigidos pelo fluxo.

Em termos computacionais, este algoritmo é simples, mas não está previsto nenhum mecanismo capaz de fazer o cálculo prévio dos percursos, pelo que estes terão que ser calculados em tempo real, sempre que aparecer um novo, ou houver alterações em algum fluxo.

Em  seguida serão abordados alguns problemas relacionados com o cálculo dos percursos, quer para destinos unicast, quer para destinos multicast.

QoSPF Multicast

O cálculo de um CMC com garantia de QoS é relativamente simples, no caso do percursos estar todo contido dentro da mesma área. Aqui, como os roteadores conhecem toda a topologia da área, a tarefa não se apresenta difícil.

Quando um novo percurso atravessar mais do que uma área, a situação é mais complexa. Neste caso, começa-se por determinar o CMC em termos das métricas tradicionais. O percurso obtido permite identificar as áreas e os ABRs (Area Border Routers) que serão envolvidos no percurso final (note-se que esta decisão é, eventualmente, subótima). No interior de cada área terão de ser determinados os percursos com QoS, desde a origem (ou entrada na área) até ao destino (ou saída da área) tal como estes foram determinados pelo percurso melhor esforço calculado inicialmente.

Esta solução padece, porém, de um problema difícil de resolver. Um ABR de entrada na área de destino, por exemplo, que anunciou o CMC melhor esforço para essa área pode não estar contido em nenhum caminho com as garantias de QoS exigidas até ao destino. Isto é um problema que em situações normais não é detectável pelos roteadores das áreas anteriores.

A figura 2.16 pretende ilustrar esta situação: o CMC melhor esforço (best-effort) passa por RT2, mas de RT2 para D não há nenhum caminho capaz de oferecer as garantias de QoS requeridas.

QoSPF Multicast

Quando a largura de banda e os destinos se encontram na mesma área, o problema resume-se a determinar a árvore de distribuição, com base no atraso propagado e usando os enlaces que têm a capacidade para a reserva pedida.

Quando a árvore de distribuição atravessa várias áreas, o problema é mais complicado. A idéia é que as áreas a jusante da origem tomam para raiz todos os ABR que suportam o MOSPF e que anunciam a origem nos seus sumários LSAs (isto significa que esses ABR anunciam percursos até à origem e que provavelmente também há percursos no sentido inverso).

As árvores construídas pelas várias áreas são combinadas em uma única árvore de distribuição global. Também aqui, alguns dos ABRs, que no caso melhor esforço entrariam na árvore de distribuição, são postos de lado devido às exigências de QoS.

### Explicit Routing OSPF – EROSPF

A solução que foi apresentada padece de um problema de escalabilidade que diz respeito ao gerenciamento da informação de reservas (número de RRAs gerados). Para amenizar este problema é proposta a utilização de roteamento pela fonte, em vez de roteamento salto a salto, designada por Explicit Routing OSPF – EROSPF.

A idéia é que só o roteador onde é primeiro encaminhado o fluxo (eventualmente mais do que um, se estivermos falando de vários ABRs numa área que não é a origem do fluxo) efetua o cálculo do algoritmo de Dijkstra e também só este roteador é que mantém informação das reservas relativas a este fluxo. Haverá, portanto, uma redução drástica no espaço necessário para armazenar RRAs, no esforço despendido em propagar RRAs, que agora seguem diretamente para a origem dos fluxo, e no cálculo dos CMC.

Note-se que, quando o roteamento é feito salto a salto, não é suficiente propagar os RRAs apenas para os roteadores a montante do nó que faz a reserva. Isto porque, se houver alguma alteração das condições da rede, mesmo os roteadores que não entrem inicialmente no percurso, poderão passar a fazer parte e serem chamados para calcular um percurso para esse fluxo. Ora, o roteador recém chegado no percurso, terá que conhecer as reservas já afetadas ao fluxo em causa para tomar a sua decisão de uma forma correta. Por este motivo, todos os roteadores têm que receber os RRAs relativos a fluxo que não lhes dizem respeito.

A tabela 2.10 mostra uma comparação em termos de estimativa entre o número de RRAs geradas por segundo pelo QoSPF com ou sem Explicit Routing (ER). F é o número médio de fluxo com origem em um roteador.

### PQC – Path QoS Collection Method

Um método denominado Path QoS Collection Method (PQC) foi para resolver o problema da escalabilidade associado ao QoSPF.

A idéia é que o PQC será usado em conjunto com o RSVP e as mensagens PATH do RSVP incluiriam uma compilação da informação sobre os recursos usados por um fluxo, dispensando assim a realimentação fornecida pelos RRAs. Em conjunto com os avisos com informação de QoS será então possível a um roteador determinar um percurso com QoS para um dado fluxo, considerando a largura de banda eventualmente já consumida por esse fluxo,  eliminando desta forma o problema da instabilidade na determinação de um caminho.