# INTRODUÇÃO

A comunicação de dados tornou-se uma parte fundamental da computação. Pode-se enviar programas e dados a computadores remotos para processamento, para recuperar os resultados, e para trocar informações entre pessoas.

Infelizmente, a maioria das redes são entidades independentes, estabelecidas para servir as necessidades de um único grupo. Os usuários escolhem a tecnologia de hardware mais apropriada para resolver seus problemas de comunicação e o mais importante, é impossível construir uma rede universal de uma única tecnologia de hardware porque nenhuma rede atende a necessidade de todos os usuários.

## Fundamentos

### Interligação em redes (Internetworking)

Para tornar possível a interconexão entre diferentes redes físicas e fazê-las funcionar como uma unidade coordenada foi definida uma tecnologia chamada de interligação em redes (internetworking). Ela permite acomodar múltiplas tecnologias de hardware, fornecendo um caminho para interconectar redes heterogêneas e um conjunto de convenções (regras) para comunicação. A interligação em redes esconde os detalhes do hardware de rede e permite os computadores se comunicar independente de suas conexões físicas.

### Protocolos

Grande parte da discussão dos serviços de rede focalizará em padrões chamados protocolos. Protocolos, como TCP e IP, fornecem regras para a comunicação. Eles contêm os detalhes de formato das mensagens, descrevem como um computador responde quando uma mensagem chega, e especificam como um computador manipula erros ou outras condições anormais. E o mais importante, os protocolos de comunicação permitem-nos especificar, conhecer e discutir comunicação de dados sem depender do conhecimento detalhado do hardware de rede de um vendedor particular.

Escondendo os detalhes de baixo nível da comunicação ajuda a melhorar a produtividade em vários sentidos. Primeiro, porque os programadores lidarão com abstrações de alto nível, eles não necessitarão aprender ou relembrar detalhes de uma dada configuração de hardware. Eles podem criar programas mais rapidamente. Segundo, porque os programas construídos usando níveis mais altos de abstrações não são restritos a uma máquina ou rede particular, eles não necessitam ser alterados quando máquinas ou redes são reconfiguradas. Terceiro, porque programas construídos usando protocolos de alto nível são independentes do hardware subjacente, eles podem fornecer uma comunicação direta para um conjunto de pares de máquinas. Programadores não necessitam construir versões especiais de programas para mover e traduzir dados entre cada um dos possíveis pares de máquinas.

### Camadas de protocolos

Conhecer, projetar e construir uma rede de computadores deveria ser uma tarefa muito difícil, a menos que o problema fosse dividido em pequenas subtarefas. Isto tradicionalmente tem sido feito considerando o problema dividido em várias camadas. A idéia por trás da divisão do problema em camadas é que cada camada é responsável por fornecer algum serviço para a camada acima e faz isto usando os serviços da camada abaixo.

Cada camada se comunica com sua camada par no outro nó através do uso de um protocolo. Para realizar esta tarefa, cada camada em um nó deve se comunicar com sua camada diretamente inferior. A comunicação entre a camada n e a camada n-1 é chamada de interface.

O modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection) define sete camadas, que são:

- Camada física: A responsabilidade da camada física é transmitir bits de informação através de um enlace. Ela lida com problemas tais como: formato dos conectores, atribuição de funções a pinos, conversão de bits para sinais elétricos e sincronização de baixo nível.

- Camada de enlace: A responsabilidade da camada de enlace é transmitir quadros de informação através de um enlace. Ela lida com problemas tais como: soma de verificação para detectar dados corrompidos; coordenação do uso do meio compartilhado, como em uma LAN (Local Area Network); e endereçamento quando múltiplos sistemas são alcançáveis, como em uma LAN.

- Camada de rede: A responsabilidade da camada de rede é habilitar quaisquer pares de sistemas na rede comunicarem entre si. A camada de rede deve encontrar um caminho através de uma série de nós conectados, e os nós ao longo do caminho devem avançar os pacotes na direção apropriada. A camada de rede lida com problemas tais como: cálculo de rotas, fragmentação e remontagem de pacotes (quando diferentes enlaces na rede têm diferentes tamanhos máximos de pacotes), e controle de congestionamento.

- Camada de transporte: A responsabilidade da camada de transporte é estabelecer uma comunicação confiável entre um par de sistemas. Ela lida com erros que podem ser introduzidos pela camada de rede, tais como perda de pacotes, pacotes duplicados, reordenação de pacotes, e fragmentação e remontagem de pacotes (de forma que o usuário da camada de transporte possa lidar com mensagens de maior tamanho e que em redes menos eficientes a fragmentação e remontagem possa ser evitada).

- Camada de sessão: A responsabilidade da camada de sessão é oferecer serviços acima do fluxo de comunicação confiável fornecido pela camada de transporte, tais como controle de diálogo (forçando um padrão particular de comunicação entre sistemas) e gerenciamento de atividades.

- Camada de apresentação: A responsabilidade da camada de apresentação é fornecer um meio pelo qual as aplicações possam concordar na representação dos dados.

- Camada de aplicação: Há muitas aplicações padrão, tais como FTAM (File Transfer, Access, and Management services) e VT (Virtual Terminal services). São comuns múltiplas aplicações serem executadas concorrentemente em um nó.

O segundo maior modelo não surgiu de um comitê padrão, mas veio de pesquisas que levaram ao desenvolvimento do modelo TCP/IP. Este modelo é organizado em quatro camadas conceituais que estão construídas em uma quinta camada de hardware. A figura 1 mostra as camadas conceituais e também a forma dos dados passados entre elas.

Camadas conceituais                      Objetos Passados entre as camadas

Aplicação

Fluxos ou Mensagens

Transporte

Pacotes do Protocolo de Transporte

Inter-rede

Datagramas IP

Interface de rede

Quadros Específicos da Rede

Hardware

Figura 1

- Camada de aplicação: No nível mais alto, usuários invocam programas que acessam serviços disponíveis através da Internet. Uma aplicação interage com um dos protocolos de transporte para enviar ou receber dados. Cada aplicação escolhe o estilo de transporte necessário, na qual pode ser tanto uma seqüência de mensagens individuais ou um fluxo contínuo de bytes. Os programas aplicativos passam os dados na forma requerida pelo nível de transporte para a entrega dos dados.

- Camada de transporte: A principal função da camada de transporte é fornecer uma comunicação confiável entre programas aplicativos. Tal comunicação é geralmente chamada de comunicação fim-a-fim (end-to-end). A camada de transporte pode regular o fluxo de informação. Pode também fornecer transporte confiável, certificando que os dados serão entregues sem erro e em seqüência. Para fazer isso, o protoloco de transporte envia reconhecimentos ao remetente e o remetente retransmite os pacotes perdidos. O software de transporte divide o fluxo de dados transmitidos em pequenos pedaços (algumas vezes chamados pacotes) e passa cada pacote junto com o endereço do destino para a próxima camada para transmissão.

- Camada de inter-rede: A camada de inter-rede manipula a comunicação de uma máquina para a outra. Ela aceita um pedido para enviar um pacote da camada de transporte junto com a identificação da máquina para o qual o pacote deverá ser enviado. Ele encapsula o pacote em um datagrama IP, preenche o cabeçalho do datagrama, usa o algoritmo de roteamento para determinar de ele entrega o datagrama diretamente ou envia-o a um roteador, e passa o datagrama para a interface de rede apropriada para transmissão. A camada de inter-rede também manipula datagramas de entrada, checando sua validade, e usa o algoritmo de roteamento para decidir se o datagrama deverá ser processado localmente ou avançado. Para datagramas endereçados à máquina local, o software na camada de inter-rede apaga o cabeçalho do datagrama, e escolhe dentre vários protocolos de transporte um que manipulará o pacote. Finalmente, a camada de inter-rede envia mensagens de erro ou de controle quando necessárias (mensagens ICMP – Internet Control Message Processing) e manipula todas as mensagens ICMP que são recebidas.

- Camada de interface de rede: O nível mais baixo do software TCP/IP inclui uma camada de interface de rede, responsável por aceitar datagramas IP e transmiti-los sobre uma rede específica. Uma interface de rede pode consistir de um driver de dispositivo ou um sistema complexo que usa seu próprio protocolo de enlace de dados.

## O Protocolo IP

Um datagrama IP consiste em duas partes: cabeçalho e texto. O cabeçalho tem uma parte fixa de 20 bytes e uma parte opcional de tamanho variável. O formato do cabeçalho é mostrado na figura 2. Ele é transmitido em uma ordem big endian: da esquerda para a direita, sendo que o primeiro é o bit de ordem alta do campo Version. (O SPARC é um big endian; o Pentium é um little endian.) Nas máquinas little endian, é necessária a conversão dos softwares na transmissão e na recepção.

0                   4                8                                     16                19                     24                         31

| VERSION | IHL | TYPE OF SERVICE | TOTAL LENGTH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICATION |  |  | FLAGS | FRAGMENT OFFSET |  |
| TIME TO LIVE |  | PROTOCOL | HEADER CHECKSUM |  |  |
| SOURCE ADDRESS |  |  |  |  |  |
| DESTINATION ADDRESS |  |  |  |  |  |
| OPTIONS (SE HOUVER) |  |  |  |  | PADDING |
| DATA |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Figura 2

- Version (4 bits): Indica o número da versão, para permitir a evolução do protocolo.

- Internet Header Length (IHL) (4 bits): Comprimento do cabeçalho em palavras de 32 bits. O valor mínimo é cinco, para um cabeçalho mínimo de 20 octetos (1 octeto = 8 bits).

- Type of Service (8 bits): Especifica parâmetros como precedência (3 bits, ainda não utilizados), retardo, taxa de transferência e confiabilidade. Estes últimos campos permitem que os roteadores, por exemplo, optem por uma ligação de satélite com alta taxa de transferência mas com grandes retardos ou uma linha privativa com uma taxa de transferência baixa e retardo pequeno.

- Total Length (16 bits): Comprimento total do datagrama, em octetos.

- Identification (16 bits): Um número de seqüência que, junto com o endereço do remetente, do destinatário e do usuário do protocolo, identifica unicamente um datagrama. Assim, este número deveria ser único durante o tempo em que o datagrama permanece na Internet.

- Flags (3 bits): Somente dois dos bits são atualmente definidos. O bit More Fragments é utilizado para fragmentação e remontagem. O bit Don’t Fragment proíbe fragmentação quando ligado.

- Fragment Offset (13 bits): Indica onde este fragmento pertence no datagrama original, medido em unidades de 64 bits.

- Time to live (8 bits): Especifica quanto tempo é permitido uma datagrama permanecer na Internet. Todo roteador que processa um datagrama deve decrementar o TTL por pelo menos um.

- Protocol (8 bits): Indica o próximo protocolo de nível mais alto que vai receber o campo de dados no destino.

- Header checksum (16 bits): Um código de detecção de erros aplicado somente no cabeçalho. Como alguns campos podem mudar durante a transmissão (ex., time to live, campos relativos à fragmentação), este campo é reverificado e recomputado em cada roteador. O algoritmo checksum tem como objetivo somar todas as palavras de 16 bits à medida que elas chegam, utilizando a aritmética de complemento a um e depois calculando o complemento a um do resultado. Para fins de computação, o campo de checksum é inicializado a zero.

- Source addresss (32 bits): Codificado para permitir uma alocação variável de bits para especificar a rede e o sistema final conectado à rede específica.

- Destination address (32 bits): Possui as mesmas características de source address.

- Options (variável): Codifica as opções requeridas pelo usuário remetente. Pode conter as seguintes informações:

Security: Especifica o nível de segurança do datagrama.

Strict source routing: Mostra o caminho completo a ser seguido.

Loose source routing: Apresenta uma lista de roteadores que não devem ser esquecidos.

Record route: Faz com que cada roteador anexe seu endereço IP.

Timestamp: Faz com que cada roteador anexe seu endereço e seu timestamp.

- Padding (variável): Usado para certificar que o cabeçalho do datagrama é múltiplo de 32 bits.

- Data (variável): O campo de dados deve ser um múltiplo inteiro de 8 bits. O comprimento máximo do datagrama (campo de dados mais cabeçalho) é 65.535 octetos.

### Endereços IP

Os campos de endereço fonte e de destino no cabeçalho IP contêm um endereço de Internet de 32 bits, geralmente consistindo de um identificador da rede e um identificador do host.

O endereço é codificado para permitir uma alocação variável de bits para especificar redes e hosts, como mostrado na figura 3. Esta codificação fornece flexibilidade na atribuição de endereços a hosts e permite uma mistura de formatos de redes na Internet. Em particular, as três classes de rede são mais bem ajustadas para as seguintes condições:

Classe A: Poucas redes com muitos hosts.

Classe B: Número médio de redes e de hosts.

Classe C: Muitas redes com poucos hosts.

| 0 | Rede (7 bits) | Host (24bits) | Classe A |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 0 | Rede (14 bits) | Host (16 bits) | Classe B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 0 | Rede (21 bits) | Host (8 bits) | Classe C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 1 | 0 | Multicast | Classe D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Reservado | Classe E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 3

Os endereços IP são geralmente escritos em notação ponto-decimal, com um número decimal representando cada um dos octetos. Por exemplo, o endereço IP 11000000 11100100 00010001 00111001 é escrito como 192.228.17.57.

### Sub-redes IP

As redes IP podem ser divididas em redes menores chamadas sub-redes. O uso de sub-redes provê aos administradores de redes vários benefícios, incluindo flexibilidade, uso mais eficiente dos endereços de rede e a capacidade de conter tráfego broadcast (um tráfego broadcast não atravessa um roteador).

Sub-redes são restritas à administração local. Assim, entidades externas à organização vêem a organização como uma única rede e não têm conhecimento da estrutura interna da organização.

Um endereço de sub-rede é criado adicionando-se mais um nível de hierarquia à estrutura de endereçamento IP. Ao invés de utilizar uma hierarquia de dois níveis, é utilizada uma hierarquia de três níveis. A figura 4 ilustra a idéia básica de sub-redes, que é dividir o campo host do IP em duas partes: um campo com o número da sub-rede e outro campo com o número do host nesta sub-rede. O número de bits do campo de sub-rede varia e é especificado pela máscara de sub-rede. A figura 5 mostra um exemplo do uso de sub-redes.

Hierarquia de duas classes

| Prefixo de rede | #### Número do host |
| --- | --- |

Hierarquia de três classes

| #### Prefixo de rede | #### Número de sub-rede | Número do host |
| --- | --- | --- |

Figura 4.

|  | ##### Representação binária | ##### Ponto-decimal |
| --- | --- | --- |
| Endereço IP | 11000000.11100100.00010001.00111001 | 192.228.17.57 |
| Máscara de sub-rede | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 255.255.255.224 |
| Endereço AND Máscara | 11000000.11100100.00010001.00100000 | 192.228.17.32 |
| Número de sub-rede | 11000000.11100100.00010001.001 | 1 |
| Número do host | 00000000.00000000.00000000.00011001 | 25 |

Figura 5.

Os roteadores também podem utilizar uma máscara default, que é uma máscara com o campo relativo ao prefixo de rede preenchido com 1’s e a parte do host preenchido com 0’s. Uma máscara default para endereços de classe B seria: 11111111.11111111.00000000.00000000. Isto é equivalente à hierarquia de dois níveis, sem a utilização de sub-redes.

## ICMP (Internet Control Message Protocol)

A operação da Internet é monitorada rigorosamente pelos roteadores. Quando algo inesperado ocorre, o evento é reportado pelo ICMP, que também é usado para testar a Internet. Existem aproximadamente doze tipos de mensagens ICMP. Os mais importantes estão listados na figura 6. Cada tipo de mensagem ICMP é encapsulada em um pacote IP.

| Tipo de mensagem | Descrição |
| --- | --- |
| Destination unreachable | Pacote não pode ser entregue |
| Time exceeded | Campo time to live chegou a 0 |
| Parameter problem | Campo de cabeçalho inválido |
| Source quench | Pacote regulador |
| Redirect | Pacote foi incorretamente roteado |
| Echo request | Perguntar a uma máquina se ela está ativa |
| Echo reply | Resposta a echo request |
| Timestamp request | O mesmo que echo request, mas com timestamp |
| Timestamp reply | O mesmo que echo reply, mas com timestamp |

Figura 6.

## Roteamento

Roteamento refere-se ao processo de escolha de um caminho para enviar os pacotes, e roteador refere-se ao computador que faz esta escolha. Roteamento envolve duas atividades básicas: determinação de caminhos ótimos para roteamento e transporte de pacotes através da inter-rede. Este último, no contexto do processo de roteamento, é referido como comutação. Embora a comutação seja um processo direto, a determinação do caminho pode ser muito complexa.

### Determinação do caminho

Uma métrica é um tipo padrão de medida (como, por exemplo, o comprimento do caminho) que é usado por algoritmos de roteamento para determinar o caminho ótimo a um destino. Para auxiliar o processo de determinação do caminho, os algoritmos de roteamento inicializam e mantêm tabelas de roteamento, que contêm informações sobre roteamento. As informações sobre roteamento variam conforme o algoritmo de roteamento utilizado.

Os algoritmos de roteamento preenchem as tabelas de roteamento com uma variedade de informações. Associações do tipo próximo salto (next hop) dizem ao roteador que um particular destino pode ser melhor alcançado enviando um pacote a um particular roteador representando o “próximo salto” no caminho para o destino final. Quando um roteador recebe um pacote, ele verifica o endereço de destino e tenta associar este endereço a um próximo salto.

Para reduzir o tamanho das tabelas de roteamento e tornar as decisões de roteamento mais eficientes, o software de roteamento IP armazena somente informações da porção de rede dos endereços de destino, e não os endereços de hosts individuais. Uma outra técnica também utilizada para reduzir o tamanho das tabelas é consolidar múltiplas entradas na tabela em um caso default. A idéia é fazer o software de roteamento IP primeiro procurar na tabela de roteamento pela rede de destino. Se nenhuma rota aparecer na tabela, o algoritmo de roteamento envia o datagrama para um roteador default.

Embora o roteamento seja baseado em redes e não em hosts individuais, a maioria dos softwares de roteamento IP permite que sejam especificadas rotas para hosts específicos como casos especiais. A existência de rotas para hosts específicos dá aos administradores mais controle sobre o uso da rede, permite depuração e teste da rede, e também pode ser usado para controlar o acesso da rede para fins de segurança.

Os roteadores se comunicam uns com os outros e mantêm suas tabelas através da transmissão de uma variedade de mensagens. A mensagem routing update é uma mensagem que consiste de uma porção ou do conteúdo total de uma tabela de roteamento. Analisando as mensagens routing update de todos os outros roteadores, o roteador pode construir um perfil detalhado da topologia da rede. Uma mensagem link-state advertisement, informa a outros roteadores o estado dos enlaces do remetente. A informação de enlace também pode ser usada para construir um perfil completo da topologia, de forma que os roteadores possam determinar rotas ótimas para as redes de destino.

### Comutação de pacotes

Os algoritmos de comutação de pacotes são relativamente simples e são basicamente os mesmos para a maioria dos protocolos de roteamento. Na maioria dos casos, um host determina que ele deve enviar um pacote para um outro host. Tendo adquirido o endereço do roteador por algum meio, o host envia o pacote endereçado especificamente ao endereço físico do roteador (endereço MAC – Media Access Control), com o endereço da camada de rede do host de destino.

Depois do roteador determinar o endereço de destino do pacote, ele verifica se ele sabe ou não como entregar o pacote para o próximo salto. Se ele não sabe como entregar o pacote, ele tipicamente descarta o pacote. Se o roteador sabe como entregar o pacote, ele muda o endereço físico de destino para o próximo salto e transmite o pacote.

O próximo salto pode, de fato, ser o host de destino. Se não, o próximo passo é usualmente outro roteador, no qual executa o mesmo processo de comutação. O primeiro caso é conhecido como entrega direta, e o segundo é chamado de entrega indireta, pois o destino não está conectado na mesma rede física. Assim que o pacote se move através da Internet, seu endereço físico muda, mas seu endereço IP permanece constante, como está ilustrado na figura 7.

Host 1

Para: host 2 (end. IP)

roteador 1 (end. Físico)

Roteador 1

Para: host 2 (end. IP)

roteador 2 (end. Físico)

Roteador 2

Para: host 2 (end. IP)

roteador 3 (end. Físico)

Roteador 3

Para: host 2 (end. IP)

host 2 (end. Físico)

Host 2

Figura 7.

Levando em conta o que foi dito nos parágrafos anteriores, o processo de roteamento se dá pelo seguinte algoritmo:

Algoritmo:

Extraia o endereço de destino do datagrama, D, e calcule o prefixo de rede, N;

Se N for igual a qualquer endereço de rede conectada diretamente, entregue o datagrama ao destino D sobre esta rede (Isto envolve resolver D a um endereço físico, encapsular o datagrama, e enviar o quadro).

Caso contrário, se a tabela contém uma rota para o host específico D, envie o datagrama para o próximo salto especificado na tabela.

Caso contrário, se a tabela contém uma rota para a rede N, envie o datagrama para o próximo salto especificado na tabela.

Caso contrário, se a tabela contém uma rota default, envie o datagrama para o roteador default especificado na tabela.

Caso contrário, declare um erro;

Figura 8.

No caso do roteador está em uma organização que utiliza sub-redes, o algoritmo é um pouco modificado:

Algoritmo:

Extraia o endereço de destino do datagrama, ID, e calcule o prefixo de rede, IN;

Se IN for igual a qualquer endereço de rede conectada diretamente, entregue o datagrama ao destino ID sobre esta rede (Isto envolve resolver ID a um endereço físico, encapsular o datagrama, e enviar o quadro).

Caso contrário, para cada entrada na tabela de roteamento faça:

Seja N igual a operação AND de ID e a máscara de sub-rede

Se N é igual ao campo de endereço de rede da entrada da tabela então roteie o datagrama para o próximo salto especificado na tabela

Se nada foi encontrado, declare um erro de roteamento;

Figura 9.

## Tabelas de roteamento

Os roteadores IP fornecem interconexões ativas entre redes. Cada roteador liga-se a uma ou mais redes físicas e envia datagrama IP entre elas, aceitando datagramas que chegam pela interface de uma rede e roteando-os por outra interface. Exceto para redes diretamente conectadas, os hosts transferem todo o trafego IP para roteadores, que enviam os datagramas para seu destino final. Um datagramas trafega de um roteador a outro até alcançar um roteador que se conecta diretamente à mesma rede como destino final.

Cada item da tabela de roteamento especifica a parte da rede à qual pertence o endereço de destino e, o endereço da próxima máquina até alcançar a rede. Como ocorre com os hosts, os roteadores enviam os datagramas diretamente aos destinos nas redes às quais o roteador esteja conectado.

O estabelecimento de rotas envolve inicialização e atualização. Cada roteador deve estabelecer rotas iniciais e atualizar as tabelas à medida que as rotas mudam.(uma interface de rede falha). A inicialização depende do sistema operacional. Em alguns sistemas, o roteador lê uma tabela inicial de roteamento armazenada na memória secundária, mantendo-a residente na memória principal. Em outros sistemas, começa-se com uma tabela vazia na qual deve ser preenchida executando comandos explícitos (ex. comandos encontrados em um arquivo de script).

Uma vez que uma tabela de roteamento inicial esteja construída, um roteador deve acomodar mudanças nas rotas. Para redes pequenas, com poucas mudanças, os administradores podem estabelecer e modificar as rotas manualmente. Para redes maiores, cujo ambiente se modifica rapidamente, fazer a atualização das rotas manualmente é impossível. Métodos automatizados são necessários.

## Roteamento com informações parciais

A principal diferença entre roteadores e hosts é que esses geralmente sabem muito pouco sobre a estrutura da interligação em redes à qual se conectam. Muitos hosts dispõem apenas de uma rota em suas tabelas de roteamento. Uma rota para a rede local e uma rota default para um roteador próximo. O host envia todos os datagramas não-locais ao roteador local para distribuição.

Um host pode rotear datagramas com êxito mesmo se tiver apenas informações parciais, pois pode depender de um roteador.

Os roteadores também podem rotear datagramas com informações parciais, utilizando a rota default. O roteamento de datagramas em uma interligação em redes depende inteiramente das tabelas de roteamento.