# PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO INTERIORES

## RIP – Routing Information Protocol

O protocolo RIP é um protocolo bastante conhecido, na qual foi derivado do protocolo de roteamento XNS (Xerox Network System). A popularidade do RIP é baseada na sua simplicidade e disponibilidade.

O RIP foi incluído na implementação TCP/IP da Berkeley Software Distribution e ainda é distribuído em sistemas Unix como um programa chamado routed.

De fato, o programa routed se tornou padrão na maioria dos pacotes TCP/IP para roteadores e hosts. O RIP também foi incluído num pacote de software livre da Cornell University chamado gated. O protocolo RIP foi extensamente utilizado por vários anos antes de ser padronizado na RFC 1058. Uma segunda versão foi proposta em 1993 e melhorada em 1994.

Sistemas que utilizam o protocolo RIP fazem o roteamento utilizando um simples algoritmo de roteamento de vetor de distância. Cada salto na rede é atribuído um custo (geralmente 1). A métrica total para um caminho é a soma dos custos dos saltos. O protocolo RIP escolhe o próximo salto de forma que os datagramas seguirão um caminho de menor custo.

A figura 5.1 mostra como as distâncias estimadas se propagam através da rede. O roteador X no canto superior esquerdo da figura pode dizer que datagramas entregues via roteador A alcançarão a rede N em menos saltos que datagramas entregues via roteador B.

Roteador E: conexão

direta à rede N

Roteador C: 1 salto para N

Roteador A: 2 saltos para N

Roteador D: 2 saltos para N

Roteador B: 3 saltos para N

Roteador X:

Atualizar a melhor rota para a rede N

Rede N

Figura 5.1

Os pontos fortes do protocolo RIP são sua simplicidade e disponibilidade. Em geral não há razão para utilizar métodos mais funcionais – e mais complicados – para pequenas redes ou uma rede com uma simples topologia. Porém, para redes grandes e complexas, o RIP tem sérias desvantagens:

- A métrica máxima para qualquer caminho é 15. Dezesseis significa infinito. Como é fácil ultrapassar este limite em grandes redes, o RIP geralmente é configurado com um custo de 1 para cada salto, mesmo que o salto seja uma lenta linha discada ou um enlace de fibra ótica de alta velocidade;

- Depois que acontece uma falha na rede, o RIP geralmente é lento para restabelecer as rotas ótimas. De fato, depois de uma falha, tráfego de datagramas pode trafegar em círculos por um determinado instante de tempo.

- O RIP não pode responder a mudanças em atraso ou carga através dos enlaces. Ele não pode dividir tráfego para balancear a carga.

### Inicializando o RIP

Para começar, cada roteador necessita somente de conhecer as redes nas quais ele está conectado. Um roteador RIP difunde esta informação para cada um de seus roteadores vizinhos nessas LANs. Ele também envia a informação de roteamento para seus vizinhos nos outros pontos de uma linha ponto-a-ponto ou de um circuito virtual.

Como mostra a figura 5.2, as notícias se espalham como “fofoca” – cada roteador passa a informação para seus próprios vizinhos. Por exemplo, o roteador C rapidamente aprende que ele está a dois saltos de distância da rede 130.34.2.0.

B

C

Roteador A: Envia informação para seus vizinhos

130.32.4.0

Figura 5.2

Como todos os outros protocolos de roteamento dinâmicos, o RIP tem que enviar mensagens de atualização, receber atualizações de roteamento e recalcular rotas. Um roteador RIP envia a informação de roteamento para seus roteadores vizinhos a cada 30 segundos. O envio de informação de roteamento é chamado de “anúncio” de rotas.

Um host numa LAN poderia espiar um anúncio RIP e usa-lo para atualizar sua tabela de roteamento – ou pelo menos certificar que seus roteadores estão ativos.

### Atualizando uma tabela de roteamento RIP

Como mostra a figura 5.3, o roteador A enviava tráfego para a rede 136.10.0.0 através do roteador B. O roteador A recebe uma atualização do vizinho D que anuncia uma rota mais curta e portanto ele muda sua tabela de roteamento. Note que o salto do roteador A para o roteador D é adicionado à métrica de D para calcular a distância (2) de A para 136.10.0.0.

Tabela de Roteamento

do Roteador ADestinoPróx. SaltoMétrica136.10.0.0       B     5

Tabela de Roteamento

do Roteador ADestinoPróx. SaltoMétrica136.10.0.0      D    2

Tabela antes da atualização

Tabela depois da atualização

Atualização do Roteador D, que informa poder alcançar a rede 136.10.0.0 em 1 salto

Figura 5.3

### Mecanismos do RIP Version 1

O protocolo RIP inicializa a tabela de roteamento com as distâncias conhecidas para seus vizinhos. Então, sempre que uma atualização chega de um vizinho, é feita uma verificação na tabela para ver se quaisquer entradas podem ser adicionadas ou melhoradas. Isto pode ser resumido nos seguintes passos:

- Um custo é atribuído para atravessar cada rede conectada (geralmente 1);

- Um roteador envia sua atual tabela de roteamento para seus vizinhos a cada 30 segundos;

- Quando um roteador recebe uma tabela de um vizinho, ele verifica cada entrada na tabela. O custo atribuído à rede pela qual a atualização chegou é adicionado a cada métrica;

- Se um destino é novo, ele é adicionado à tabela de roteamento local;

- Se um destino já está na tabela, mas a atualização provê um caminho mais curto, a entrada é trocada.

Deveria ser ótimo se as rotas sempre ficassem cada vez melhores, mas algumas vezes um enlace ou um roteador falhará, e o tráfego não poderá tomar aquele caminho. Há dois tipos de “más notícias”:

- O roteador A enviava tráfego para um destino via roteador X, e o roteador X enviou uma atualização que diz que o número de saltos para aquele destino aumentou (ou talvez que o destino não pode ser alcançado). O roteador A altera sua entrada na tabela de acordo com esta informação.

- O roteador A enviava tráfego para um destino via roteador X mas não recebeu quaisquer atualizações durante 3 minutos. O roteador A assume que o roteador S falhou e marca todas as rotas que utilizam o roteador X como próximo salto como inacessíveis (colocando um valor métrico de 16 nestas rotas). Se nenhuma nova rota para um destino inacessível é descoberta dentro de 2 minutos, as entradas na tabela para estes destinos são apagadas. Enquanto isso, o roteador A envia atualizações para outros roteadores que ele não pode alcançar estes destinos.

### Mensagens de atualização do RIP Version 1

Como mencionado anteriormente, mensagens de atualização são enviadas entre roteadores RIP em intervalos regulares de tempo. Além disso, mensagens de requisição podem ser enviadas para um vizinho para receber alguma informação de roteamento. Tipicamente, um sistema deveria enviar uma requisição:

- Durante a inicialização do sistema;

- Quando estiver realizando uma tarefa de monitoramento do sistema.

O formato da mensagem de atualização de requisição ou resposta está mostrado na figura 5.4. Um campo COMMAND de valor 1 indica uma requisição e um valor 2 indica uma resposta ou uma atualização espontânea.

| 0 | 8 | 16 31 |
| --- | --- | --- |
| COMMAND | VERSION = 1 | ZERO |
| ADDRESS FAMILY IDENTIFIER = 2 |  | ZERO |
| IP ADDRESSS |  |  |
| ZERO |  |  |
| ZERO |  |  |
| METRIC |  |  |

Figura 5.4

### Detalhes do formato da mensagem

Quando o RIP foi originalmente escrito, foi antecipado que estas mensagens deveriam ser utilizadas para outros protocolos de rede além do IP, e assim um campo ADDRESS FAMILY IDENTIFIER e um espaço para 14 octetos por endereço foram incluídos.

Os campos ADDRES FAMILY IDENTIFIER, IP ADDRESS e METRIC podem ser repetidos, e a mensagem pode conter até 25 entradas de endereços. O tamanho máximo da mensagem é de 512 octetos. Se mais que 25 entradas necessitam ser enviadas, múltiplas mensagens devem ser utilizadas.

Uma atualização contém todos os destinos e métricas da tabela de roteamento do remetente. Uma requisição contém uma entrada para cada endereço para o qual a métrica é desejada. Uma única entrada com endereço 0 e uma métrica de 16 significa uma requisição da tabela de roteamento completa.

Mensagens regulares RIP são enviadas ela porta fonte 520 e pela porta de destino 520 do protocolo de transporte UDP (User Datagram Protocol) dos roteadores. Porém, requisições podem ser enviadas de qualquer porta, e a resposta deveria então ser enviada de volta pela mesma porta da requisição recebida.

### Problemas do protocolo RIP

As sessões precedentes descreveram o protocolo RIP básico. Porém, implementações que utilizam o RIP necessitam características adicionais para resolverem os seguintes problemas:

- Com um intervalo de 30 segundos entre as atualizações, pode-se levar um longo tempo para as mudanças percorrerem por uma grande rede;

- Depois de uma mudança – especialmente se alguma conectividade tenha sido perdida – há uma tendência do tráfego entrar em loop.

As próximas sessões descreverão como estes problemas podem ser manipulados.

### Gatilho de Atualizações (Triggered Updates) e Rejeição de Atualizações (Hold Down)

Triggered Updates aumentam o processo de descoberta de mudanças. Sempre que um roteador muda sua métrica para uma rota, ele envia atualizações anunciando a mudança.

Note que uma nova atualização disparará outras atualizações que pode disparar outras atualizações. Porém, esta rajada de mensagens prevenirá que o tráfego do usuário fique vagando por rotas inválidas.

Visto que haverá uma tendência de algumas atualizações serem enviadas ao mesmo tempo, cada sistema espera uma quantidade aleatória de tempo antes do envio de uma atualização. Também, a largura de banda requerida por Triggered Updates pode ser reduzida enviando somente aquelas entradas que atualmente mudaram, ao invés da tabela de roteamento inteira.

Enquanto os ajustes se processam, um roteador que descobriu que um destino está inacessível pode receber uma atualização obsoleta que indica que uma rota extinta está disponível. Se esta informação for aceita, o roteador não deveria trocar a informação correta com a errada, ele deveria disparar atualizações para sobrepor a informação incorreta.

Por esta razão, algumas implementações utilizam uma regra chamada hold down que ajusta um período de tempo durante a qual as atualizações são ignoradas para um destino que tenha sido marcado como inacessível.

### Horizonte Dividido e Poisson Reverso

O tráfego RIP pode algumas vezes entrar em loop porque depois de uma mudança, pode-se levar um certo tempo para que todos os roteadores atualizem suas tabelas. A figura 5.5 mostra um exemplo. O roteador D tem dois caminhos para a rede N. Um é um enlace direto de 1 salto, e o outro é um longo caminho de 10 saltos. Quando o enlace curto é interrompido, o roteador D troca a rota com a rota alternativa, na qual tem uma métrica de 10.

Roteador A

Roteador B

Roteador C

Roteador D

Rede N

Enlace interrompido

10 saltos

Figura 5.5

Mas a entrada na tabela de roteamento para a rede N nas mensagens RIP enviadas pelos roteadores A, B e C deveriam ter a forma:

Rede N	Métrica = 2

Estas mensagens não informam que a rota é alcançada por intermédio do roteador D. Caso o roteador D recebesse uma atualização do roteador A antes que ele enviasse sua própria atualização, os seguintes passos ocorreriam:

- O roteador D atualizaria sua tabela de roteamento para:

| Destino | Próximo Salto | Métrica |
| --- | --- | --- |
| Rede N | A | 3 |

- O roteador D deveria enviar seu tráfego para o roteador A (que deveria envia-lo de volta).

- O roteador D também deveria enviar atualizações para o roteadores A, B e C anunciando que ele pode alcançar a rede N em três saltos.

- O roteador A deveria responder que agora ele pode alcançar a rede N em quatro saltos. Os roteadores B e C poderiam, dependendo dos instantes de tempo das mensagens, enviar tráfego para a rede N entre eles mesmos, para o roteador A ou para o roteador D.

- As atualizações RIP deveriam ficar indo e voltando entre os roteadores.

A boa notícia é que as métricas nos roteadores A, B e C deveriam ser aumentadas em cada mensagem de atualização até que eles finalmente alcançassem 11 e a rota correta deveria ser descoberta. Um par de mecanismos pode prevenir o período de confusão na rede.

A técnica do Horizonte Dividido (Split Horizon) diz que um roteador não deveria reportar uma rota para o qual o próximo salto seja aquela rota. Por exemplo na figura 5.5, isto significa que os roteadores A, B e C não devem dizer para o roteador D que eles têm uma rota para a rede N, porque as rotas que eles possuem passam pelo roteador D.

Com o Poisson Reverso (Poissoned Reverse), os roteadores A, B e C na figura 5.5 previnem más interpretações enviando atualizações através da LAN que dizendo que eles não podem alcançar a rede N. Especificamente as atualizações deveria ter a seguinte entrada:

Rede N		Métrica = 16

Isto resolve o problema da configuração mostrada acima, mas para grandes redes, o tráfego pode entrar em loop por alguns instantes, mesmo que o destino não possa ser atualmente alcançado. Felizmente, as métricas eventualmente alcançarão o valor de 16, e o roteamento correto será alcançado. Este processo é chamado de contagem para o infinito.

### Ausência de máscara de sub-rede

Convém notar que máscaras de sub-rede não estão incluídas na versão 1 do protocolo RIP (veja a figura 8.6). Assim, um roteador não pode dizer se um endereço representa uma sub-rede ou um host.

Por um longo tempo, fabricantes de roteadores resolviam este problema requisitando aos seus usuários escolher uma máscara de sub-rede e usá-la para rede inteira. Um roteador conectado àquela rede deveria aprender a máscara de sub-rede verificando a configuração de sua interface com a rede.

Um roteador que não estivesse diretamente conectado à rede não teria como aprender a máscara de sub-rede. Se ele recebeu uma entrada de roteamento para uma sub-rede, esta entrada seria inútil. Por esta razão, os roteadores que utilizam a versão 1 deste protocolo não enviam entradas de sub-rede para roteadores que não estão conectados àquela rede. É enviada para um roteador externo uma única entrada para a rede inteira (ex. 145.102.0.0).

Note que isto pode resultar em entradas extras como também em poucas entradas. Se uma rede tem um esquema de endereçamento CIDR, uma entrada separada deve ser fornecida para cada endereço de classe C do grupo. Em contraste, uma entrada que incluiu uma máscara poderia ter representado a rede CIDR inteira.

### Difusão de mensagens

As mensagens da versão 1 são difundidas pela LAN. Cada interface de rede deve absorver e examinar a mensagem. O uso de multicast deveria fazer mais sentido.

### Perda de autenticação

Um outro problema na versão é a perda de autenticação para mensagens RIP. Suponha que alguém com acesso a uma rede coloque falsas mensagens de roteamento (usando falsos endereços de remetente) que reportam que a maioria dos destinos está inacessível. Isto pode causar uma séria interrupção na rede.

### Incapacidade de distinguir entre enlaces rápidos e lentos

É permitido a um adminitrador de rede atribuir manualmente uma contagem de saltos a um enlace. Assim, um enlace de 33600 kbps poderia ser atribuído uma contagem de saltos de 5, para indicar que ele tem menos capacidade que um enlace de 10 Mbps de uma LAN.

Infelizmente, adicionando saltos a um enlace, pode-se fazer com que um destino se torne inacessível, pois o uma contagem de saltos de 16 significa que um destino está inacessível. Portanto, administradores de rede geralmente devem atribuir a mesma contagem de saltos, 1, para enlaces rápidos e lentos.

Há uma vantagem em se ter uma pequena contagem de saltos máxima. Relembrando que às vezes um destino inacessível pode causar loops de roteamento temporários. As métricas nas mensagens de atualização para o loop aumentam até atingirem o valor de 16 rapidamente, e isto termina o loop. Um limite maior faria com que  o sistema demorasse mais a sair deste loop.

### Trágefo excessivo

As tabelas de roteamento crescem substancialmente para grandes redes. Enviando a tabela de roteamento inteira em atualizações pode impor um forte overhead na rede. Os roteadores também ficam lentos tendo que processar dezenas ou centenas de entradas nas mensagens de atualização, sendo a maioria não alterada na tabela de roteamento.

Mesmo pequenas atualizações periódicas são um problema para conexões de longa distância. Circuitos discados ou em X.25 podem ser usados para enlaces com tráfego esporádico. Por razões de economia, estes circuitos são desligados quando não há trafego a enviar. Sempre que possível, uma configuração manual é usada para descrever as redes remotas, mas algumas vezes isto não é desejável.

Os protocolos de roteamento mais recentes resolvem estes problemas enviando atualizações somente depois de uma mudança e reportam somente as rotas modificadas. Roteadores trocam mensagens (hello) pra mostrar que eles estão ativos, exceto através de enlaces comutados, onde o vizinho é assumido estar ativo até que uma tentavia de transmissão falhe.

## RIP Version 2

A versão 2 do protocolo RIP oferece simples soluções para alguns dos problemas do RIP. Porém, para preservar a compatibilidade com roteadores da versão 1, as alterações foram modestas. A contagem máxima de saltos permanece em 15, e tabelas completas de roteamento ainda são trocadas a cada 30 segundos. mas as tabelas são envias por multicast, al invés de serem difundidas (broadcast) na rede.

A maioria das mudanças na versão 2 são baseadas na adição de mais informação nas mensagens de atualização. As atualizações de roteamento na versão 2 tem o formato mostrado na figura 5.6.

| 0 | 8 | 16 31 |
| --- | --- | --- |
| COMMAND | VERSION = 2 | ZERO |
| ADDRESS FAMILY IDENTIFIER = 2 |  | ROUTE TAG |
| IP ADDRESSS |  |  |
| SUBNET MASK |  |  |
| NEXT HOP |  |  |
| METRIC |  |  |

Figura 5.6

SUBNET MASK – Máscara da sub-rede

NEXT HOP – Usado para reportar as rotas através de outros roteadores. A figura 5.7 mostra como um roteador entende dois protocolos de roteamento traduz entre RIP e IGRP e passa a informação de próximo salto (Next Hop) entre os dois conjuntos de roteadores.

ROUTE TAG – Este novo campo inclui informação aprendida por um protocolo externo, como o BGP. Um uso popular para este campo é dizer o número do Sistema Autônomo de uma rede externa.

Roteadores Proprietários

Roteadores RIP

X

Y

A

B

C

Traduz rotas de A, B e C para RIP e envia por multicast aos roteadores RIP

Traduz rotas de X e Y para IGRP e envia por multicast aos roteadores IGRP

Figura 5.7

### Autenticação no RIP Version 2

Opcionalmente, o espaço para a primeira entrada em uma atualização pode ser usado para autenticação. O espaço é identificado como um campo de autenticação usando 0xFFFF como o ADDRESS FAMILY IDENTIFIER. O tipo de autenticação usado é definido no próximo campo.

Os 16 bytes restantes contém a informação de autenticação – AUTENTICATION INFORMATION. Embora o único tipo definido pela versão 2 seja uma autenticação simples enviada em modo texto, alguns fabricantes estão utilizando esquemas de autenticação baseado no MD5. A figura 5.8 mostra o formato de uma mensagem que começa com um autenticador.

| 0 | 8 | 16 31 |
| --- | --- | --- |
| COMAND | VERSION = 2 | ZERO |
| ADDRES FAMILY IDENTIFIER = 2 |  | AUTENTICATION TYPE |
| AUTENTICATION INFORMATION |  |  |

Figura 5.8

## OSPF – Open Shortest Path First

Em 1988, o IETF começou a trabalhar em um novo protocolo padrão para trocar o protocolo RIP. O resultado foi o protocolo de roteamento interior Open Shortest Path First (OSPF), um protocolo de roteamento destinado para o uso dentro de sistemas autônomos de todos os tipos. Em 1990, o OSPF foi recomendado como um protocolo padrão proposto.

Como um protocolo que utiliza o algoritmo de enlace de estados, o roteador descobre os caminhos construindo um mapa da rede e usando o mapa para construir uma árvore dos caminhos com o roteador como sua raiz. Um valor métrico é calculado para cada caminho,e entrão o caminho (ou caminhos) ótimo é selecionado par cada tipo de serviço IP (IP ToS).

OSPF usa caminhos de enlace de estados e métricas de distância. Ele foi projetado para ser escalável e espalhar informação de roteamento rapidamente. Além disso, OSPF suporta:

- Rápida detecção de mudanças na topologia e rápido restabelecimento de rotas livres de loops de roteamento;

- Baixo overhead, usando atualizações que reportam mudanças ao invés de todas as rotas;

- Divisão de tráfego entre múltiplos caminhos equivalentes;

- Roteamento baseado no tipo de serviço (ToS);

- Uso de multicast em LANs;

- Máscaras para sub-redes e super-redes; e

- Autenticação

Em abril de 1990, quando a extensa inter-rede da NASA foi convertida para OSPF, o tráfego de roteamento da NASA diminuiu dramaticamente. Depois de um mudança ou falha na rede, a informação correta de roteamento era restabelecida muito rapidamente – tipicamente dentro de poucos segundos, quando comparado a muitos minutos para alguns outros protocolos.

### Sistemas Autônomos, Áreas e Redes

No padrão OSPF, o termo rede significa uma rede IP, uma subrede ou super-rede CIDR. Similarmente, uma máscara de rede identifica uma rede, sub-rede ou super-rede CIDR. Uma área é um conjunto de redes e hosts contínuos, junto com quaisquer roteadores que tenham interfaces para estas redes.

Um Sistema Autônomo que utiliza OSPF é composto de uma ou mais áreas. Cada área é atribuída um número. A área 0 é um backbone que liga a todas as outras áreas, formando o Sistema Autônomo. A figura 5.9 ilustra esta topologia.

Backbone

Área 0

Área 1

Área 2

Figura 5.9

### Roteamento dentro de áreas OSPF

Roteamento dentro de uma área é baseado num mapa completo de enlace de estados para a área. OSPF é escalável porque um roteador necessita saber a topologia detalhada e informação métrica somente sobre a área que ele pertence.

Todo roteador OSPF em uma área mantém uma base de dados de roteamento descrevendo a topologia e o estado de todos os elementos na área. A base de dados é usada para construir o mapa da área. Esta base de dados inclui o estado de cada roteador, cada interface dos roteadores, as redes em que eles estão conectados, e seus roteadores adjacentes.

Sempre que uma mudança ocorre (tal como a queda de um enlace), esta informação é propagada através da área. Isto gera um roteamento preciso e uma rápida resposta para o problema. Por exemplo, se um roteamento OSPF fosse usado na rede da figura 5.10, o roteador A deveria rapidamente ser informado que o enlace para B não está funcionando e imediatamente entenderia que não há rota para a rede N.

Um roteador utiliza sua base de dados de área para construir uma árvore de caminhos mais curtos com ele próprio sendo a raiz desta árvore. Esta árvore é utilizada para construir a tabela de roteamento. Se o roteamento de ToS é suportado na área, uma árvore separada e um conjunto de rotas é construído para cada valor de ToS.

Roteador A

Roteador A

Falha no enlace

Rede

N

Figura 5.10

### Backbone OSPF, roteadores de borda e de fronteira

As áreas são conectadas pelo backbone. O backbone contém todos os roteadores que pertencem a múltiplas áreas, como também quaisquer redes e roteadores não pertencentes a qualquer outra área. Relembrando que as áreas são numeradas, e o backbone tem área de número 0.

Um roteador de borda (ASR - Area Border Router) pertence a uma ou mais áreas e ao backbone. Se o Sistema Autônomo está conectado ao mundo externo, os roteadores de fronteira do Sistema Autônomo (ASBR – Autonomous System Boundary Router) aprendem as rotas para as redes que estão externas ao Sistema Autônomo.

Na figura 8.14, o backbone de área 0 inclui os roteadores A, B, C, F e G. A área 1 inclui os roteadores B e D. A área 2 inclui os roteadores C, E, e F. Os roteadores B, C e F são roteadores de borda. O roteador G é um roteador de fronteira. O roteador B conhece a topologia completa da área 1 e do backbone. Similarmente, os roteadores C e F conhecem a topologia completa da área 2 e do backbone.

Backbone

Área 0

Área 1

Área 2

Roteador D

Roteador B

Roteador A

Roteador C

Roteador F

Roteador G

Roteador E

Para outros AS

Figura 5.11

O backbone deve ser contínuo. Se um restruturamento da rede ou uma falha de um equipamento ocasiona a divisão do backbone, enlaces virtuais podem ser usados para juntar as partes do backbone.

Um enlace virtual pode ser definido entre dois roteadores de backbone que estão numa mesma área. O enlace virtual é tratado como um enlace ponto-a-ponto não-numerado. O custo do enlace virtual é o custo do caminho total da rota entre os dois roteadores.

Como mostrado na figura 8.15, se o enlace de A a F for perdido, o roteador F não estaria mais conectado aos outros roteadores do backbone por um enlace de backbone. O enlace virtual F-E-C poderia ser usado para restaurar a perda de conectividade do backbone.

Backbone

Área 0

Área 1

Área 2

Roteador D

Roteador B

Roteador A

Roteador C

Roteador F

Roteador G

Roteador E

Figura 5.12

### Roteamento através de um roteador de borda

Um roteador de borda conhece a topologia completa de cada área a qual ele se conecta. Relembrando que todo roteador de borda pertence ao backbone, então ele também conhece a topologia completa do backbone

### Usando sumários de informação dentro de uma área OSPF

Cada roteador de borda resume a informação de área e diz os outros roteadores do backbone quão distante ele está das redes dentro de suas próprias áreas. Isto habilita todo roteador de borda calcular as distâncias para os destinos fora de suas próprias áreas e então passar esta informação para suas próprias áreas.

O sumário de informação inclui uma rede, uma sub-rede ou um identificador de super-rede, uma máscara de rede e a distância do roteador à rede externa.

Por exemplo, na figura 5.13, suponha que o roteador E deseja escolher um caminho para a rede M. O roteador E usa sua base de dados de área para encontrar as distâncias dc e df para os roteadores de borda C e F. Cada um destes roteadores informou suas distâncias mc e mf para a rede M. O roteador E pode comparar dc + mc com df + mf, e escolher a rota mais curta.

Backbone

Área 0

Roteador G

Roteador A

Roteador B

Roteador C

Roteador F

Área 1

Área 2

Roteador D

Roteador E

Rede M

Rede N

Figura 5.13

Note que o roteador B não se preocupa em passar informação de distância da área 1. Há somente um caminho para fora desta área, e assim uma simples rota default é suficiente para todos os destinos externos. Se uma área tem um único roteador de borda, ou se não faz diferença qual roteador de borda será usado, ela é chamada de área stub, e uma ou mais rotas default podem ser fornecida para cada destinos externos.

### Destinos fora do AS OSPF

Muitos Sistemas Autônomos estão conectados à Internet ou a outros Sistemas Autônomos. Roteadores de fronteira OSPF fornecem informações sobre distâncias para redes externas ao Sistema Autônomo.

Há dois tipos de distâncias métricas externas. A Tipo 1 é equivalente à métrica de enlace de estados local. As métricas do Tipo 2 são métricas de longa distância – elas são medidas num grau maior de magnitude. Se uma analogia é feita com estradas rodoviárias, as rotas Tipo 2 seriam como as rodovias nacionais e medidas em centenas de quilômetros, enquanto as do Tipo 1 usam distâncias locais medidas quilômetros.

A figura 5.14 mostra duas rotas para uma rede externa, N. As métricas do Tipo 1 deverias ser ignoradas no cálculo da distância, e a rota com métrica do Tipo 2 igual a 2 deveria ser escolhida.

Roteador de fronteira

Roteador de fronteira

64

287

Type = 6

Type = 2

Rede N

Figura 5.14

### O protocolo OSPF

Todo roteador OSPF mantém uma base de dados detalhada de informação necessária para construir sua árvore de roteamento de área, como descrições de:

- Cada interface dos roteadores, conexões e métricas associadas

- Cada rede multi-acesso e uma lista de todos roteadores na rede

Um roteador recebe estas informações primeiramente procurando quem são seus vizinhos por meio de mensagens Hello.

### Mensagens Hello

Cada roteador OSPF é configurado com um único identificador que é usado nas mensagens. Usualmente, o menor endereço IP do roteador é usado como seu ID.

Um roteador periodicamente envia mensagens Hello num modo multicast em uma rede multi-acesso (como uma rede Ethernet, Token-Ring ou FDDI) para permitir que outros roteadores saibam que ele está ativo. Ele também envia mensagens Hello para seus vizinhos conectados por enlaces ponto-a-ponto ou circuitos virtuais para permitir que estes vizinhos saibam que ele está funcionando.

### Roteador designado

Numa rede multi-acesso, mensagens Hello também são usadas para selecionar e identificar um Roteador Designado. O Roteador Designado tem duas tarefas:

- Ele é responsável por atualizar confiavelmente seus vizinhos adjacentes com as mais novas topologias da rede.

- Ele gera anúncios de enlaces de redes, que listam todos os roteadores conectados à rede multi-acesso.

Na figura 5.15, o Roteador Designado A troca informação com os roteadores B, C e D em sua LAN como também com o roteador E, na qual está conectado por um enlace ponto-a-ponto.

Roteador B

Roteador C

Roteador D

Roteador A

Roteador E

Roteador Designado

Figura 5.15

### Adjacências

O roteador Designado A atua como o principal roteador local e mantém atualizada a topologia completa da rede. Ele então comunica esta topologia para os roteadores adjacentes.

Os roteadores B, C e D mantém suas bases de dados sincronizadas comunicando-se com o roteador A. Eles não se comuncam um com o outro. Dois roteadores que sincronizam as bases de dados um com o outro são chamados de roteadores adjacentes. Os roteadores B e C são chamados de vizinhos, mas eles não são adjacentes um ao outro.

Claramente, isto é um método eficiente de manter as bases de dados dos roteadores na LAN sincronizadas. Roteadores podem trocar mensagens Hello através de circuitos virtuais, escolherem um roteador designado, e sincronizarem suas bases de dados com o roteador designado. Isto aumenta a velocidade de sincronização e diminui o tráfego da rede.

A perda de um roteador designado pode ser um evento problemático. Por esta razão, um roteador designado de backup é sempre selecionado e está pronto para funcionar imediatamente.

### Inicializando uma Base de Dados de Roteamento

Suponha agora que o roteador B tenha reiniciado depois de estar fora de funcionamento para manutenção. Primeiro o roteador B espera por mensagens Hello, descobre seus vizinhos, e verifica que o roteador A é o roteador Designado. Depois, ele próprio trata de se comunicar com o roteador A.

Mais especificamente, A e B trocarão mensagens de Descrição de Base de Dados. Estas mensagens contêm uma lista de que cada roteador possui em sua base de dados. Cada item tem um número de seqüência que é usado para estabelecer qual roteador tem a informação mais nova para o item. (O número de seqüência de uma entrada de roteamento é incrementado sempre que a entrada é atualizada.)

Depois que esta troca de informação é finalizada, cada roteador sabe:

- Quais itens ainda não estão em sua base de dados

- Quais itens estão presentes mas não atualizados

Mensagens de Requisição de Enlace de Estados (Link State Request) são usadas para requisitar entradas que estão necessitando de atualização. Mensagens de Atualização de Enlace de Estados (Link State Update) respondem a estas requisições. Depois da troca (e reconhecimento) completa de informação, as bases de dados são sincronizadas. Mensagens de Link State Request também são usadas para reportar mudanças na topologia da área. Atualizações da topologia são inundadas por toda a área de forma que todas as bases de dados se mantenham em sincronismo.

### Cálculo do Caminho Mais Curto (CMC)

A partir da base de dados que representa a topologia da rede, obtida pelo processo de inundação, cad nó calcula todos os CMC, desde si próprio, até todos os outros nós da sua área. Para isto é utilizado o algoritmo Dijkstra, um algoritmo de enlace de estados. Podemos ver o resultado da aplicação do algoritmo, em termos gráficos, como uma árvore cuja raiz é o próprio nó, sendo os outros nós dessa árvore os vértices do grafo que representa a topologia da rede original (redes e roteadores).

Calculada a árvore, são adicionados outros nós provenientes de duas fontes diferentes:

- de outras áreas: esta informação é fornecida em forma de sumários de configuração das áreas, que os respectivos ABR enviam para o backbone. Note-se que, com esta informação, não é possível determinar a topologia das outras áreas, mas apenas a distância que separa cada uma das redes existentes nessas áreas, dos roteadores do backbone, que são também ABRs da área local (note-se mais uma vez que o tráfego inter-áreas passa sempre pelo backbone). Isto permite selecionar corretamente o roteador do backbone para onde deve ser enviado o tráfego;

- de outros AS: um pouco à semelhança do que acontece na caso anterior, também aqui só é conhecida informação relativa às distâncias até às redes externas, de forma a calcular o ASBR mais econômico de saída do AS.

### Protocolos Internos do OSPF

O protocolo OSPF é composto por três outros protocolos: Hello Protocol, Exchange Protocol e Flooding Protocol. O cabeçalho comum a estes três protocolos é exibido logo abaixo.

| 0 | 8 | 16 | 24 31 |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSION # | TYPE | PACKET LENGHT |  |
| ROUTER ID |  |  |  |
| AREA ID |  |  |  |
| CHECKSUM |  | AUTENTICATION TYPE |  |
| AUTENTICATION |  |  |  |
| AUTENTICATION |  |  |  |

Figura 5.16

- Version # - indica a versão usada do OSPF.

- Type - identifica qual o protocolo que está sendo usado (Hello, Exchange, Flooding...).

- Packet Lenght - indica o tamanho do pacote.

- Router ID - identifica o roteador de origem.

- Area ID - identifica a área de origem.

- Checksum - possui a soma que será usada na checagem.

- Authentication Type - identifica o tipo de identicação que está sendo usada.

- Authentication - campo usado para autenticação.

Hello Protocol

Este protocolo é utiliza a mensagem hello.

| 0 16 24 31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HEADER WITH TYPE = 1 |  |  |
| NETWORK MASK |  |  |
| HELLO INTERVAL | OPTIONS | PRIORITY |
| DEAD INTERVAL |  |  |
| DESIGNATED ROUTER |  |  |
| BACKUP DESIGNATED ROUTER |  |  |
| NEIGHBOR |  |  |
| … |  |  |
| NEIGHBOR |  |  |

Figura 5.17 – Formato das mensagens Hello

- Network Mask - máscara de subrede associada à interface.

- Hello Interval - intervalo para o envio de pacotes Hello para seus vizinhos.

- Options - especifica capacidades opcionais do roteador.

- Priority - usado para eleição do roteador designado e roteador designado de backup.

- Dead Interval - intervalo no qual o roteador deve receber um pacote Hello de seus vizinhos.

- Designated Router - identificação do roteador designado.

- Backup Designated Router - identificação do roteador designado de backup.

- Lista de Neighbors - lista dos vizinhos do roteador (cujos pacotes Hello foram recebidos durante o último Dead Interval).

O Hello Protocol é responsável por verificar quais enlaces estão operacionais e eleger o roteador designado e o roteador de backup.

Ao receber um pacote Hello de um vizinho, o roteador o acrescenta na sua lista de vizinhos. Um enlace é considerado operacional quando for bidirecional, ou seja, quando puder enviar pacotes em ambas as direções. Para verificar se o enlace é bidirecional, o roteador observa a lista de Neighbors do pacote Hello recebido de seu vizinho. Se ele próprio estiver lá, significa que o link é bidirecional.

Quando um roteador é ativado, o mesmo entra num estado de espera (por Dead Interval segundos). Nesse período, o roteador envia e recebe pacotes Hello de seus vizinhos.

Cada roteador adiciona em seus mapas de rede os enlaces que estão operacionais. Note que, neste momento, cada nó da rede possui um mapa de rede diferente. Para sincronizar os mapas de rede dos nós, executamos o Exchange Protocol.

Por exemplo, dada a rede abaixo, na qual os roteadores acabaram de ser ativados, o Hello Protocol irá executar os seguintes passos

A

D

B

E

C

1

2

3

6

5

4

Figura 5.18

- Inicialmente os mapas da rede de todos os nós estão vazios.

- A envia mensagem hello para B e D e

- Recebe mensagens hello de B e D.

- A verifica que os enlaces 1 e 3 estão operacionais e adiciona-os em sua tabela.

- Quando todos os nós executarem esta operação, cada nó irá ter um mapa da rede diferente.

- Para sincronizar os mapas de rede de todos os nós, executa-se o Exchange Protocol.

Exchange Protocol

O protocolo Exchange é composto das mensagens Database Description, Link State Request e Link State Update

| 0 |  | 16 | 24 29 31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER TYPE WITH TYPE = 2 |  |  |  |  |  |  |
| ZERO |  | OPTIONS | ZERO | I | M | S |
| DABATASE SEQUENCE NUMBER |  |  |  |  |  |  |
| LINK STATE ADVERTISEMENT HEADER |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Figura 5.19 – Formato das mensagens Database Description

- I - se setado, indica o início de uma negociação.

- M - se setado, outros pacotes Exchange ainda serão enviados.

- S - se setado, o roteador é Mestre na comunicação; senão é Escravo.

- DataBase Sequence Number - número de seqüência para comunicação.

- Link State ADVERTISEMENT HEADER – cabeçalhos dos anúncios das mensagens, que serão descritos mais adiante.

Após dois roteadores estabelecerem uma conexão bidirecional (enlace operacional), é necessário sincronizar seus mapas de rede. A sincronização inicial dessas tabelas é feita pelas mensagens Database Description do Exchange Protocol, cuja idéia é que dois roteadores troquem as descrições de suas tabelas, e depois requisitem ao outro as linhas que ainda não possui.

Como o protocolo é assimétrico, é necessário definir um mestre e um escravo na comunicação. Depois dessa negociação, o nó mestre inicia enviando um pacote com a descrição da primeira linha de sua tabela, e o nó escravo responde enviando um pacote de acknowledgement com a descrição da primeira linha de sua tabela. Esse processo continua enquanto os nós não terminarem de enviar a descrição de todas as linhas de suas tabelas. Caso as linhas da tabela do  nó mestre acabe e do nó escravo não, o nó escravo manda uma mensagem para o nó mestre solicitando que agora ele seja o mestre, para acabar de enviar as linhas de sua tabela.

Quando ambos os nós possuírem a descrição do mapa de rede do outro, a comunicação assimétrica termina. Daí, cada nó requisita apenas as informações sobre as linhas que ainda não possuem, através de um pacote de requerimento (Link State Request), conforme mostra a figura 5.20.

Depois que receberem as informações requisitadas, os mapas de rede dos nós envolvidos no Exchange Protocol estarão sincronizados. Numa situação estável, todos os nós possuem mapas de rede sincronizados, ou seja, os mapas de redes possuem as mesmas entradas.

0 31

HEADER WITH TYPE = 3

LINK STATE TYPE

LINK STATE ID

ADVERSITING ROUTER

…

Figura 5.20 – Formato das mensagens Link State Request

- Link State Type - Tipo do Estado de Enlace.

- Link State ID - Identificação do enlace requerido.

- Advertising Router - Roteador que gerou o anúncio do enlace requerido.

Voltemos ao exemplo anterior. Após a execução do Hello Protocol, os mapas de rede dos nós não estão sincronizados. Executaremos então o Exchange Protocol.

- A manda uma mensagem para D pedindo para ser mestre

- D responde para A aceitando ser escravo

- A envia um pacote para D contendo a 1ª linha de sua tabela

- D envia um pacote de acknowledgement para A contendo a 1ª linha de sua tabela

- A envia um pacote para D contendo a 2ª linha de sua tabela

- D envia um pacote de acknowledgement para A contendo a 2ª linha de sua tabela

- Depois dessa troca de descrições, A requer de D as entradas que não possui em sua tabela. D as envia para A

- D faz o mesmo com A

- Ao final desta operação os mapas de A e D estão sincronizados.

- Ocorre a mesma operação entre todos os nós até que todos os mapas estejam sincronizados (situação estável).

Flooding Protocol

Este protocolo utiliza as mensagens Link State Update e Link State ACK para requisição e resposta, respectivamente.

0 31

HEADER WITH TYPE = 4

NUMBER OF LINK STATE ADVERTISEMENTS

LINK STATE ADVERTISEMENT 1

…

Figura 5.21 – Formato das mensagens Link State Update

- Number of Link Status Advertisements - Número de atualizações de enlaces contidas no pacote.

- Link STATE Advertisements - Atualizações dos enlaces.

Numa situação estável, todos os nós possuem uma mesma cópia do mapa da rede. Para manter as tabelas sincronizadas em todos os nós, utilizaremos o Flooding Protocol.

Quando um enlace cai, os nós ligados a ele atualizam a entrada da tabela sob sua responsabilidade e “inundam” essa informação para os outros nós. Ao receber uma mensagem de Link State Update, o nó repassa-a para suas outras interfaces.

Vamos supor que no exemplo anterior o enlace 1 caia, os nós A e B atualizam as suas entradas (distãncia = infinito) e precisam repassar estas informações para os outros nós. Inicia-se então o Flooding protocol

A envia um pacote para D com a seguinte mensagem: De A, Para B, Link 1, Distância = infinito.

- D ao receber o pacote, atualiza a sua tabela e repassa-o para E.

- E ao receber o pacote, atualiza a sua tabela e repassa-o para B e C.

- B e C ao receberem esses pacotes, atualizam suas tabelas.

Neste momento todos os mapas estão novamente sincronizados. Note que simultaneamente B (o outro nó ligado ao enlace 1 que está caído) executa os mesmos passos de A. Mas, em que momento o flooding protocol deve parar de ser executado?

Temos que definir uma condição de parada para o flooding protocol, acrescentando uma nova coluna (N.º da mensagem) para diferenciar as mensagens já utilizadas. O algoritmo seria: "Receba a mensagem e veja a linha  indicada. Caso a linha não esteja presente, adicione a sua tabela e repasse. Caso o número na tabela seja menor, atualize a linha e repasse. Caso o número na tabela seja maior ou igual, não atualize e não repasse."

Na figura abaixo temos o formato das mensagens Link State ACK, que confirmam as mensagens Link State Update recebidas.

| 0 |  | 16 | 24 29 31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEADER TYPE WITH TYPE = 5 |  |  |  |  |  |  |
| ZERO |  | OPTIONS | ZERO | I | M | S |
| LINK STATE ADVERTISEMENT HEADER |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Figura 5.22 – Formato das mensagens Link State ACK

Link State Advertisement

As mensagens DataBase Description, Link State Update e Link State ACK utilizam mensagens de Link State Advertisement como parte de seus campos. O formato de seu cabeçalho é mostrado na figura 5.23.

| 0 |  | 16 | 24 31 |
| --- | --- | --- | --- |
| LS AGE |  | OPTIONS | LS TYPE |
| LINK STATE ID |  |  |  |
| ADVERTISING ROUTER |  |  |  |
| LS SEQUENCE NUMBER |  |  |  |
| LS CHECKSUM |  | LENGHT |  |

Figura 5.23

- LS AGE – Idade do enlace, em segundos.

- OPTIONS – Capacidades opcionais suportadas.

- LS TYPE – Tipo do enlace:

1 – router links

2 – network links

3 – summary links (redes IP)

4 – summary links (ASBR)

5 -  AS external links

- LYNK STATE ID – Identificação de um enlace.

- Advertising Router - Roteador que gerou o anúncio do enlace requerido.

- LS SEQUENCE NUMBER – Número de seqüência para estado de enlace.

- LS CHECKSUM – Soma de verificação para a mensagem.

- LENGHT – Comprimento da mensagem, incluindo este cabeçalho.

Router Links Advertisements

São anúncios que informam o estado de cada interface de um roteador.

| 0 5 |  |  |  | 8 | 16 | 24 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINK STATE ADVERTISEMENT HEADER WITH TYPE = 1 |  |  |  |  |  |  |
| ZERO | V | E | B | ZERO | # LINKS |  |
| LINK ID |  |  |  |  |  |  |
| LINK DATA |  |  |  |  |  |  |
| TYPE |  |  |  | # TOS | TOS 0 METRIC |  |
| TOS |  |  |  | ZERO | METRIC |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- V – quando ligado, indica que é um enlace virtual

- E – quando ligado, indica que é um AS boundary router

- B – quando ligado, indica que  é um AS border router

- # LINKS – número de router links descritos nesta mensagem.

- TYPE – descrição da conexão:

1 – conexão ponto-a-ponto com outro roteador

2 – conexão a uma rede de transito

3 – conexão a uma rede stub

4 – Enlace virtual

- LINK ID – identificador da conexão, dependente do campo TYPE:

TYPE	CONTEÚDO_DO LINK ID_______

1	Router ID do roteador vizinho

2 	Endereço IP do Roteador designado

3	Endereço de rede/sub-rede

4	Router ID do roteador vizinho

- LINK DATA – campo também dependente do campo TYPE. Para conexões à redes stub, este campo armazena a mascara de rede/sub-rede; para as demais conexões, ele armazena o endereço de rede da interface do roteador neste enlace.

- # TOS – número de métricas para TOS nesta mensagem, sem contar a métrica TOS 0.

- TOS 0 METRIC – custo quando se utiliza TOS zero.

- TOS – valor do campo IP Type of Service que o campo METRIC referirá.

- METRIC – custo métrico para o campo TOS.

Network Links Advertisementes

São anúncios que informam os roteadores conectados a uma rede multi-acesso.

| 0 |  |  | 31 |
| --- | --- | --- | --- |
| LINK STATE ADVERTISEMENT HEADER WITH TYPE = 2 |  |  |  |
| NETWORK MASK |  |  |  |
| ATTACHED ROUTER |  |  |  |
| … |  |  |  |

- NETWORK MASK – máscara IP para a rede.

- ATTACHED ROUTER – lista de Router ID dos roteadores conectados à rede.

Summary Link Advertisements

São anúncios gerados pelos roteadores de borda (ABR). Anúncios do tipo 3 são usados quando o destino é uma rede IP, e anúncio do tipo 4 são usados quando o destino é um ASBR.

| 0 | 8 |  | 31 |
| --- | --- | --- | --- |
| LINK STATE ADVERTISEMENT HEADER WITH TYPE = 3 OR 4 |  |  |  |
| NETWORK MASK |  |  |  |
| TOS | METRIC |  |  |
| … |  |  |  |

- NETWORK MASK – mascara da rede de destino, para mensagens tipo 3. Para mensagens tipo 4 este campo deve ser zero.

- TOS – valor do campo IP Type of Service que o campo METRIC referirá.

- METRIC – custo métrico para o campo TOS.

AS External Link Advertisements

São anúncios que informam uma rota para um destino em um outro Sistema Autônomo. Estes anúncios são gerados por roteadores de fronteira (ASBR).

| 0 1 |  | 8 |  | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINK STATE ADVERTISEMENT HEADER WITH TYPE = 5 |  |  |  |  |
| NETWORK MASK |  |  |  |  |
| E | TOS | METRIC |  |  |
| FORWARDING ADDRESS |  |  |  |  |
| EXTERNAL ROUTE TAG |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- NETWORK MASK – máscara para a rede anunciada.

- E – tipo de métrica externa. Se ligado, indica que é uma métrica tipo 2, caso contrário, do tipo 1.

- FORWARDING ADDRESS – tráfego de dados para o destino anunciado serão roteados através deste endereço.

- TOS – valor do campo IP Type of Service que o campo METRIC referirá.

- METRIC – custo métrico para o campo TOS.

- EXTERNAL ROUTE TAG – um campo de 32 bits anexado a cada rota externa. Isto não é utilizado pelo protocolo OSPF. Pode ser utilizado para comunicação entres ASBRs.

Graças às suas principais características: suporte a diversas métricas, algoritmo dinâmico, balanço de carga, suporte a múltiplas áreas, segurança, etc, o OSPF vem se tornando cada vez mais o principal protocolo de roteamento interno.

Isto é chamado coleta de lixo (garbage colletion).