# ALGORITMOS DE ROTEAMENTO

Os algoritmos de roteamento podem ser diferenciados baseados em várias características. Primeiro, os objetivos particulares de um algoritmo afetam a operação do protocolo de roteamento resultante. Segundo, existem vários tipos de algoritmos de roteamento, e cada algoritmo tem um impacto diferente nos recursos da rede e nos roteadores. Finalmente, os algoritmos de roteamento usam uma variedade de métricas que afetam o cálculo de rotas ótimas. As seções seguintes analisam estes atributos dos algoritmos de roteamento.

## Objetivos de projeto

Os algoritmos de roteamento geralmente possuem um ou mais dos seguintes objetivos de projeto:

- Otimização

- Simplicidade e baixo overhead

- Estabilidade e robustez

- Rápida convergência

- Flexibilidade

Otimização refere-se à capacidade do algoritmo de roteamento selecionar a melhor rota, na qual depende da métrica e dos pesos métricos usados para fazer o cálculo. Um algoritmo de roteamento, por exemplo, pode usar saltos e atrasos como medida de métrica, mas pode pesar mais o atraso nos cálculos. Naturalmente, os protocolos de roteamento devem definir estritamente seus algoritmos de cálculo de métricas.

Os algoritmos de roteamento também são projetados para serem tão simples quanto possível. Em outras palavras, os algoritmos de roteamento devem oferecer suas funcionalidades eficientemente, com um mínimo de overhead em software e em utilização. Eficiência é particularmente importante quando a implementação do software do algoritmo de roteamento deve ser executada em um computador com recursos físicos limitados.

Algoritmos de roteamento devem ser robustos, o que significa que eles devem funcionar corretamente em face de circunstâncias não-usuais ou imprevistas, tais como falha de hardware, condições de sobrecarga e implementações incorretas. Como os roteadores estão localizados nos pontos de junção da rede, eles podem causar problemas consideráveis quando eles falham. Os melhores algoritmos de roteamento geralmente são aqueles que resistem ao teste do tempo e provam ser estáveis sob uma variedade de condições na rede.

Além disso, os algoritmos de roteamento devem convergir rapidamente. Convergência é o processo de acordo, por todos os roteadores, na otimização das rotas. Quando um evento na rede torna algumas rotas indisponíveis, os roteadores distribuem mensagens de atualização de roteamento na rede, estimulando o cálculo de novas rotas, o que faz com que todos os roteadores eventualmente concordem com estas novas rotas. Algoritmos de roteamento que demoram a convergir podem causar loops de roteamento ou falhas na rede.

No loop de roteamento mostrado na figura 3.1, um pacote chega no roteador 1 no tempo t1. O roteador já se atualizou e, portanto, sabe que a rota ótima para o destino é pelo roteador 2. O roteador 1 entrega o pacote então para o roteador 2, mas como este roteador ainda não atualizou sua tabela, ele acredita que o próximo salto seja o roteador 1. O roteador 2 então entrega de volta o pacote para o roteador 1, e o pacote continua neste loop até que o roteador 2 receba uma mensagem de atualização de rota ou o pacote ultrapasse o tempo máximo de vida permitido na rede (TTL – Time To Live).

Enviar pacote

para roteador

X

Roteador 1

Roteador 2

Dest.:Enviar para:

X      R2

Dest.:Enviar para:

X      R1

tabela de roteamento

tabela de roteamento

t1

ainda não atualizado

já atualizado

Figura 3.1

Os algoritmos de roteamento também devem ser flexíveis, o que significa que eles devem adaptar rápida e precisamente a uma variedade de circunstâncias na rede. Suponha, por exemplo, que um segmento de rede tenha falhado. Assim que eles tomam conhecimento do problema, muitos algoritmos de roteamento selecionarão rapidamente o melhor próximo caminho para todas as rotas que utilizam aquele segmento. Algoritmos de roteamento podem ser programados para adaptar a mudanças na largura de banda na rede, tamanho na fila do roteador, atraso na rede, entre outras variáveis.

## Métricas de roteamento

Os algoritmos de roteamento têm usado muitas métricas diferentes para determinar a melhor rota. Algoritmos de roteamento sofisticados podem basear a seleção de rota em múltiplas métricas, combinando-as em uma única (híbrida) métrica. Os seguintes tipos de métrica têm sido utilizados:

- Comprimento do caminho

- Confiabilidade

- Atraso

- Largura de banda

- Carga

- Custo da comunicação

O comprimento do caminho é a métrica de roteamento mais comum. Alguns protocolos de roteamento permitem os administradores de rede atribuírem custos arbitrários para cada enlace da rede. Neste caso, o comprimento do caminho é a soma dos custos associados com cada enlace. Outros protocolos de roteamento definem a contagem de saltos, uma métrica que especifica a quantidade de saltos através de dispositivos de rede, tais como roteadores, que um pacote deve tomar na rota da fonte para o destino.

Confiabilidade, no contexto de algoritmos de roteamento, refere-se à dependência (usualmente descrita em termos de taxa de erro de bit) de cada enlace da rede. Alguns enlaces na rede podem falhar com mais freqüência que outros. Depois que uma rede falha, certos enlaces podem ser reparados mais facilmente ou mais rapidamente que outros. Quaisquer fatores de confiabilidade podem ser levados em conta na atribuição das taxas de confiabilidade, nas quais são valores numéricos usualmente atribuídos aos enlaces de rede pelos administradores.

Atraso de roteamento refere-se ao período de tempo requerido para mover um pacote da fonte para o destino através da rede. O atraso depende de muitos fatores, incluindo a largura de banda dos enlaces intermediários da rede, o tamanho das filas em cada roteador junto ao caminho, congestionamento da rede nos enlaces intermediários e a distância física a ser atravessada. Como o atraso é um conglomerado de várias variáveis importantes, ele é uma métrica útil e comum.

Largura de banda refere-se à capacidade de tráfico disponível de um enlace. Embora a largura de banda seja a máxima quantidade de dados processados por um enlace, rotas que atravessam por enlaces com maior largura de banda não necessariamente fornecem rotas melhores que rotas que passam por enlaces com menos largura de banda. Se, por exemplo, um enlace mais rápido está ocupado, o tempo atual requerido para enviar um pacote ao destino poderá ser maior.

Carga refere-se ao grau pela qual um recurso de rede, tal como um roteador, encontra-se ocupado. A carga pode ser calculada por uma variedade de caminhos, incluindo utilização da CPU e pacotes processados por segundo.

Custo de comunicação é uma outra medida métrica importante, especialmente porque algumas companhias podem se preocupar mais com suas despesas de funcionamento do que com o desempenho da rede. Mesmo que o atraso do enlace seja maior, elas enviam os pacotes por seus próprios enlaces ao invés das linhas públicas, que são tarifadas por tempo de uso.

## Tipos de algoritmos

Os algoritmos de roteamento podem ser classificados por tipo. Os principais diferenciadores são:

- Estático versus dinâmico

- Caminho único versus multicaminho

- Plano versus hierárquico

- Roteador inteligente versus host inteligente

- Intradomínio versus interdomínio

- Enlace de estados versus vetor de distância

### Estático versus dinâmico

Algoritmos de roteamento estático são tabelas de mapeamento estabelecidas pelo administrador de rede antes do início do roteamento. Estes mapeamentos não mudam a menos que o administrador de rede altere-os. Algoritmos que usam rotas estáticas são simples de projetar e trabalham bem em ambientes onde o tráfego é relativamente previsível e onde o projeto de rede é relativamente simples.

Como os sistemas de roteamento estático não podem reagir a mudanças na rede, eles geralmente são considerados indesejáveis para as grandes redes que existem hoje. Os algoritmos de roteamento dominantes hoje são os algoritmos dinâmicos, que se ajustam a mudanças na rede analisando as mensagens de atualização de roteamento que são geradas. Se uma mensagem indicar que ocorreu uma mudança na rede, o software de roteamento recalcula as rotas e envia novas mensagens de atualização de roteamento. Estas mensagens se espalham pela rede, estimulando os roteadores a re-executarem seus algoritmos e a mudarem suas tabelas adequadamente.

### Único caminho versus multicaminho

Alguns protocolos de roteamento sofisticados suportam múltiplos caminhos para o mesmo destino. Ao contrário dos algoritmos de caminho único, estes algoritmos multicaminho permitem multiplexação de tráfego sobre várias linhas. As vantagens dos algoritmos multicaminho são óbvias: eles podem fornecer melhor capacidade e confiabilidade.

### Endereçamento plano versus hierárquico

Alguns algoritmos de roteamento operam em um espaço de roteamento plano, enquanto outros usam roteamento hierárquico. Num sistema de roteamento plano, os roteadores estão todos em um mesmo nível hierárquico. Num sistema de roteamento hierárquico, alguns roteadores são agrupados para formar o backbone de roteamento. Pacotes de roteadores não pertencentes ao backbone atravessam os roteadores do backbone, até chegarem na região de destino dos pacotes. Neste ponto, eles atravessam o último roteador do backbone e passam por um ou mais roteadores não pertencentes ao backbone até chegarem em seus destinos finais.

### Roteador inteligente versus host inteligente

Alguns algoritmos de roteamento supõem que a fonte determinará a rota inteira. Isto é usualmente referido como roteamento fonte. Em sistemas de roteamento fonte, os roteadores atuam meramente como dispositivos de armazenamento e entrega (store-and-forward), simplesmente enviando o pacote para o próximo salto.

Outros algoritmos assumem que os hosts não sabem nada sobre as rotas. Nestes algoritmos, os roteadores determinam o caminho através da rede baseado em seus próprios cálculos. No primeiro sistema, os hosts têm a inteligência no roteamento. No último sistema, os roteadores têm a inteligência no roteamento.

O compromisso entre inteligência nos hosts ou roteadores é a decisão entre otimização e overhead de tráfego. Sistemas com hosts inteligentes escolhem as melhores rotas em geral, pois eles descobrem todas as rotas possíveis para o destino antes que o pacote seja realmente enviado. Então eles escolhem o melhor caminho baseado na definição particular do sistema de “ótimo”. O ato de determinar todas as rotas requer geralmente uma descoberta de tráfego substancial e uma quantidade substancial de tempo.

### Intradomínio versus interdomínio

Alguns algoritmos de roteamento trabalham somente dentro de domínios; outros trabalham dentro e entre domínios. A natureza destes dois tipos de algoritmos é diferente. Conclui-se, portanto, que algoritmos ótimos de roteamento intradomínio não serão necessariamente algoritmos ótimos de roteamento interdomínio.

### Enlace de estados versus vetor de distância

Os algoritmos de roteamento por enlace de estados espalham a informação de roteamento para todos os outros nós da rede. Cada roteador, porém, envia somente a porção da tabela de roteamento que descreve seus próprios enlaces. Algoritmos de roteamento por vetor de distância enviam para cada roteador toda ou alguma porção de sua tabela de roteamento, mas somente a seus vizinhos. Em essência, algoritmos de enlace de estados enviam pequenas atualizações para todos na rede, enquanto os algoritmos de vetor de distância enviam largas atualizações somente para seus vizinhos.

Como os algoritmos de roteamento por enlace de estados convergem mais rapidamente, eles são menos sensíveis a loops de roteamento que os algoritmos de vetor de distância. Por outro lado, os algoritmos de roteamento por enlace de estados requerem mais processamento e recursos de memória que os algoritmos de vetor de distância. Apesar destas diferenças, ambos os tipos de algoritmos funcionam bem na maioria das circunstâncias.